meArm 机械臂 运动学正解与逆解推导

三自由度位置运动学（基座回转 + 上臂 + 下臂）
源码基线：v1.6.3（commit 7a1d818） · 公式与固件逐式对应 · 附独立数值复算

# 1  引言与文档范围

本文给出 meArm 四自由度机械臂运动学正解（关节角 → 末端坐标）与逆解（末端坐标 → 关节角）的完整推导。所有公式都与固件源码逐式对应，每条结论都标注了源码位置，并给出独立复算的数值证据（第 8 节），评审人员无需阅读源码即可复核本文内容。

被控点（末端参考点）取为下臂末端、即夹具根部。第 4 个舵机（夹爪开合角 f）只改变夹爪的张开度，不改变该参考点的位置，因此参与位置解算的自由度是 3 个：基座回转 b、上臂俯仰 r、下臂俯仰 c。

本文只讨论"位置运动学"，不涉及舵机脉宽映射、速度规划与轨迹插值；这些内容分别由 servo_drive.cpp、move.cpp 与 draw_control.cpp 负责，不属于运动学方程本身。

# 2  机构描述与坐标系

## 2.1  机构与几何参数

机械臂由基座回转关节（回转轴竖直）和一组平面两连杆（上臂、下臂）组成，末端夹具刚性固定在下臂末端。上臂与下臂在同一竖直平面内摆动，该平面由基座回转角确定；这就是典型的"柱面坐标 + 平面两连杆"结构。

几何参数取自固件常量：上臂与下臂等长（L1 = L2 = 20），下臂末端沿自身方向再不伸出（h_arm = 0）。

| 符号 | 含义 | 取值 | 源码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| L₁ | 上臂长度 | 20.0 | constant_and_positions.cpp:37 |
| L₂ | 下臂长度 | 20.0 | constant_and_positions.cpp:37 |
| h_arm | 下臂末端沿下臂再伸出的长度 | 0.0 | constant_and_positions.cpp:37 |
| b / r / c / f | 基座/上臂/下臂/夹爪 关节角（度） | 见行程表 | servoLimit |
| b、r、c 行程 | 关节硬限位 | [0°, 180°] | constant_and_positions.cpp |
| f 行程 | 夹爪硬限位 | [60°, 150°] | constant_and_positions.cpp |

表 1  机构几何参数与关节行程

## 2.2  坐标系

固件只有一个直角坐标系：原点 O′ 在肩关节回转轴与上臂俯仰轴的交点上，x′ 为开机面朝方向，z′ 竖直向上，右手系；固件变量 Pos.rec 存的就是末端在这套坐标系里的位置。由于 h_arm = 0，z′ 同时也就是末端相对肩关节的高度。

串口 x/y/z 指令用的是同一套坐标系，但它的三个数并不是末端位置，而是三个关节角（x→b、y→r、z→c，单位为度）：指令由 protoApplyAngles() 一次性写入 Pos.ser，再经 clampServoAngles() 按 servoLimit 夹取、recFromServo() 正解刷新出 Pos.rec。因此固件里没有"用户坐标系/地面坐标系"，也没有肩高换算——v1.3.0～v1.6.3 曾把 x/y/z 解释为地面坐标系下的末端点，该版本已备份（分支 backup/xyz-cartesian，即 tag v1.6.3）。

## 2.3  关节角定义（实测标定）

关节角都以"舵机中立位 90°"为基准，其物理含义由整机实测标定确定：

b = 90° 时基座面朝 +x′；b 减小转向 +y′ 侧。因此"基座方位角"取为 θ = 90° − b，即平面朝前方向相对 +x′ 轴绕 z′ 转过的角度（绕 +z′ 逆时针为正）。

r = 90° 时上臂竖直向上（+z′）。可见 r 本身就是上臂的绝对方向角，即 α = r（自 +x′ 起、朝 +z′ 为正）。

c = 90° 时下臂水平朝前（+x′），与上臂夹角为 90°。设下臂绝对方向角为 β，则 β = r − c，即 c = α − β 是下臂相对上臂"往前折"的角度。

上述 α = r、β = r − c 的取法不是任选的，而是由两处整机实测标定唯一确定：(r, c) = (90°, 90°) 时末端位于 (20.00, 20.00)，(r, c) = (90°, 105°) 时末端位于 (19.32, 14.82)（内部坐标，单位与 L1/L2 相同）。另外两个候选取法 β = r + c − 180° 与 β = r + c 只能命中其中一个点，代入两处标定后均被排除。

## 2.4  符号表

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| θ | 基座方位角（平面朝前方向与 +x′ 的夹角），θ = 90° − b |
| α | 上臂绝对方向角，α = r |
| β | 下臂绝对方向角，β = r − c |
| δ | 两连杆夹角（肘关节角），δ = α − β = c |
| ρ | 末端在平面内的半径，ρ = √(x² + y²) |
| z_v | 末端相对肩关节平面的高度，z_v = z′ − h_arm |
| R | 肩关节到末端的距离，R = √(ρ² + z_v²) |
| ρ_P | 平面分支取向：+ρ（正向平面）或 −ρ（反折平面） |
| x_p | 平面内水平坐标（末端到基座回转轴的水平距离） |
| h_arm | 夹具根部沿下臂再伸出的长度（本机 0） |
| h | 肩关节轴离地高度（本机 20.0） |

表 2  符号表

# 3  正运动学推导

## 3.1  平面内两连杆（相量形式）

先在由基座回转角确定的竖直平面内求解。以肩关节 O′ 为极点，平面内取水平方向为实轴、竖直向上为虚轴，末端位置可用复数表示。两连杆在该平面内可看作两个矢量的叠加：上臂矢量模长 L1、方向角 α；下臂矢量模长 L2、方向角 β。于是末端点 P 满足

P = L1eiα + L2eiβ  (2)

把实部与虚部分开，即得到平面正解（x_p 为平面内水平坐标，z′ 为相对肩关节的高度）：

xp = L1cosα + L2cosβ  (3)

z′ = L1sinα + L2sinβ + harm  (4)

其中平面内水平坐标 x_p 就是末端到基座回转轴的水平距离 ρ，这一点在第 4 节逆解中会直接用到。

## 3.2  基座回转

基座回转把平面内的 x_p 投影到三维空间。由 2.3 节的定义，基座方位角为 θ = 90° − b（换算成弧度使用）：

θ = 90° − b · π180  (5)

x = xpcosθ, y = xpsinθ  (6)

## 3.3  完整正解方程

把 3.1 与 3.2 合并，并代入 α = r、β = r − c，得到完整的正运动学方程（即固件函数 recFromServo 所实现的内容）：

x = L1cosr + L2cosr − ccosθ  (7)

y = L1cosr + L2cosr − csinθ  (8)

z′ = L1sinr + L2sinr − c + harm  (9)

其中 θ = 90° − b · π180。三式中的三角函数自变量均为弧度，故实际计算时需把角度制的关节角乘以 π/180；夹爪角 f 不出现在以上任何一式中，证明它不影响末端参考点位置。

若写成矩阵形式，正解相当于先做平面内的连杆叠加、再绕竖直轴旋转 θ：

x; y; z′ = cosθ−sinθ0sinθ cosθ0001xp; 0; z′  (10)

## 3.4  正解的标定验证

下表用式 (3)、式 (4) 复算固件注释中记载的四个标定行（内部坐标、单位与 L1/L2 相同，取 b = 90° 故 x = x_p、y = 0）：

| (r, c) | α = r | β = r − c | 平面坐标 (x_p, z′) | 固件注释值 | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (90°, 90°) | 90° | 0° | (20.000, 20.000) | (20.00, 20.00) | 0.0000 / 0.0000 |
| (90°, 105°) | 90° | −15° | (19.318, 14.824) | (19.32, 14.82) | 0.0015 / 0.0036 |
| (45°, 90°) | 45° | −45° | (28.284, 0.000) | (28.28, 0.00) | 0.0043 / 0.0000 |
| (45°, 0°) | 45° | 45° | (28.284, 28.284) | (28.28, 28.28) | 0.0043 / 0.0043 |

表 3  正解在四个标定点上的复算结果（误差为四舍五入到两位小数造成的差异）

## 3.5  几个关键位形

| 位形 | 条件 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 两臂完全伸直 | c = 0°（β = α） | R = L1 + L2 = 40 |
| 两臂完全折回 | c = 180°（β = α − 180°） | R = ¦L1 − L2¦ = 0 |
| 开机初始位姿 | (b, r, c) = (90°, 90°, 90°) | 内部 (20, 0, 20) = 用户 (20, 0, 40) |
| 平面朝 +x′ | θ = 0°（b = 90°） | y = 0，末端落在 x′ 轴上 |
| 平面朝 +y′ | θ = 90°（b = 0°） | x = 0，末端落在 y′ 轴上 |

表 4  典型位形

# 4  逆运动学推导

## 4.1  回转角 b

末端的方位只由基座回转决定。由式 (6) 有 y / x = tan θ，而 θ = 90° − b，故回转角为

b = 90° − atan2y, x  (11)

注意式 (11) 只在末端位于 x ≥ 0 一侧时给出合法的回转角。当末端位于 x < 0 一侧时，atan2(y, x) 落在 (90°, 270°)，式 (11) 会算出 b ∈ (190°, 270°)，超出 b 的行程 [0°, 180°]。此时应改用一个"反折平面"的等价表示：把平面内水平坐标取为 ρ_P = −ρ，相当于认为末端朝平面的反方向伸出、而基座再转过 180°，于是

b = 90° − atan2−y, −x  (12)

式 (11) 与式 (12) 给出的是同一个三维点的两种平面表示，两者都必须参与候选，最后按行程与残差择优（见 4.6、4.7 节）。

## 4.2  平面半径与肩–末端距离

ρ = x2 + y2  (13)

zv = z′ − harm  (14)

R2 = ρ2 + zv2  (15)

由几何关系可知：无论 α 取何值，R 只取决于两杆夹角 δ（即关节角 c），与整体姿态无关。这正是下面用余弦定理先解 δ 的依据。

## 4.3  余弦定理求肘角

把式 (2) 写成模长形式：

R2 = L12 + L22 + 2L1L2cosδ  (16)

整理即得肘角（两杆夹角）的余弦：

cosδ = R2 − L12 − L222L1L2  (17)

δ = ±acosR2 − L12 − L222L1L2  (18)

式 (18) 的绝对值由余弦定理唯一确定，符号 ± 对应"肘部在上/在下"两个镜像姿态，两个分支都需要检验其关节行程。

## 4.4  相量法求下臂与上臂方向角

确定了 |δ| 之后，还需要求出两杆的绝对方向角。把式 (2) 与 α = β + δ 联立：

P = L1eiα + L2eiβ = eiβL1eiδ + L2  (19)

两边同乘 e^(−iβ)，把未知的 β 从指数中分离出来：

eiβ = PL1eiδ + L2  (20)

取两边幅角（arg P = atan2(z_v, ρ_P)），即得下臂方向角，再由 α = β + δ 得上臂方向角：

β = atan2zv, ρP − atan2L1sinδ, L2 + L1cosδ  (21)

α = β + δ  (22)

本机两杆等长（L1 = L2 = 20），式 (21) 中分母的两项可以互换，因此它与固件中写成的 atan2(L2·sin δ, L1 + L2·cos δ)（constant_and_positions.cpp:517）在数值上完全相同。

推导要点：必须先把式 (2) 两边乘 e^(−iβ)（或等价地提出公因子 e^(iβ)），让 L1、L2 两项的幅角关系直接分开；若改去凑 (α + β) 之和，会把向量的模与幅角混在一起，得不到正确解。

## 4.5  逆解公式汇总

把 4.1–4.4 的结果汇总成固件实际执行的求解流程（角度均为度）：

| 步骤 | 公式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ρ = √(x² + y²)，z_v = z′ − h_arm，R² = ρ² + z_v² | 平面半径与肩–末端距离 |
| 2 | cos δ = (R² − L1² − L2²) / (2 L1 L2) | 余弦定理，δ = ±acos(·) |
| 3 | β = atan2(z_v, ρ_P) − atan2(L1 sin δ, L2 + L1 cos δ) | 相量法 |
| 4 | α = β + δ | 上臂绝对方向角 |
| 5 | r = α，c = δ | 折算回关节角（度） |
| 6 | b = 90° − atan2(y, x) 或 90° − atan2(−y, −x) | 正向 / 反折两个平面分支 |
| 7 | 回代式 (3)(4) 计算残差，超差整组丢弃 | 自洽性校验，阈值 0.05 |

表 5  逆解流程（与 getAngleEx 逐句对应）

## 4.6  分支枚举与择优

逆解在平面内存在两个独立的二值自由度，共 4 个候选姿态：

肘部在上 / 在下：δ = +|c| 或 δ = −|c|（式 (18) 的 ± 号）。

平面正向 / 反折：ρ_P = +ρ（末端朝平面 +x 方向）或 ρ_P = −ρ（式 (11) 与式 (12)）。

固件对 4 个候选逐一求解，先按关节行程筛选（见 4.7 节），再取"正解回代残差最小"的一个作为最终解。

反折分支不是冗余的：当目标落在 x < 0 一侧时，只有反折平面才能给出落在 [0°, 180°] 内的回转角；如果忽略该分支而把超行程的回转角强行吸附到 180°，会引入可观的坐标误差（固件调试记录中曾出现 0.6077 个单位的偏差）。

## 4.7  可达条件与行程筛选

几何上存在解的必要条件是"两杆能构成三角形"：

|L1 − L2| ≤ R ≤ L1 + L2  (23)

本机 L1 = L2 = 20，故 R ∈ [0, 40]；R = 40 为完全伸直，R = 0 为完全折回。固件用一个很小的容差（1e-9）放宽该判据，以免"恰好完全伸直"的浮点舍入（R 算出 40.000000000000004）被误判为不可达。

几何可达之后还要满足关节行程与自洽性，固件的筛选顺序为：

回转角必须在 b 的行程内：b ∈ [0°, 180°]（带 1e-9 容差）。

解出的 r、c 必须分别落在行程内：r ∈ [0°, 180°]，c ∈ [0°, 180°]。该筛选必须在"限位吸附"之前完成，否则越限的候选会被静默吸附成看似可用的解。

正解回代残差必须 ≤ 0.05：把候选 (α, β) 代入式 (3)(4) 得 (x_f, z_f)，要求该点与目标点的距离足够小。

以上任一条件不满足即丢弃该候选；4 个候选全部不满足时函数返回失败，并保持原有姿态不变（固件契约：返回失败时不得修改 Pos.ser）。

## 4.8  奇异位形

ρ = 0（末端正好落在基座回转轴线上）：回转角在数学上不可确定，固件取中立值 b = 90°（朝 +x′），是否真的可用交由行程与残差判定。

R = L1 + L2 = 40（两臂完全伸直）：δ = 0，γ 方向与两杆方向重合，工作空间边界（雅可比矩阵降秩）。

R = 0（完全折回）：δ = 180°，末端与肩关节重合，同样属于边界奇异位形。

# 5  工程判据（与数学推导配套的实现约束）

## 5.1  正解回代自检

逆解算出的关节角必须能让正解重新落在目标点上。固件在选出候选后立即回代式 (3)(4)，残差超阈值即整组丢弃：

e = L1cosα + L2cosβ − ρP2 + L1sinα + L2sinβ − zv2 ≤ 0.05  (24)

上式即"平面内两点欧氏距离"，固件要求 e ≤ 0.05；这个阈值远小于机构精度（约 0.1° 对应约 0.03 个长度单位），但足以挡住错误分支与异常数值。

## 5.2  回转角归一化

式 (11) 的值域是 [−90°, 270°]，固件按下列顺序归一化到 [0°, 360°)：负值加 360°；不小于 360° 的减去 360°；与 360° 相差不足 1e-6 的折回 0°。最后一句是必需的：在 32 位浮点下 (−1e−10) + 360 会被舍入成整 360.0，而 64 位双精度下同样会算出 359.9999999998，两种情况都会让"回转角恰好为 0°"这一整类解被判为超行程而丢弃。

## 5.3  限位处理策略

关节硬限位（servoLimit）是固件唯一的软件边界。逆解内部先按 4.7 节显式筛选，再可选地执行"吸附"或"拒绝"：

CLAMP 策略（默认）：越限角度吸附到最近限位。

REJECT 策略：出现越限角度即返回失败。

两种策略都建立在 4.7 节的显式筛选之上。固件当前的坐标入口只有两条——绘图轨迹与 A/B/C 取放——两者都在启动前做完整路径校验，一律要求严格可达；串口 x/y/z 写的是关节角，不经过逆解，越限时由 clampServoAngles() 夹取。

# 6  工作空间

由式 (23) 与 R² = ρ² + z_v² 可知，在 (ρ, z_v) 平面内可达域是以肩关节为圆心、半径 40 的圆盘（本机 L1 = L2）。再叠加基座回转范围与软护栏，得到实际工作空间：

平面可达域：R ≤ 40 的圆盘（R = 0 为完全折回，R = 40 为完全伸直）。

基座回转 b ∈ [0°, 180°] ⇒ θ ∈ [−90°, 90°]：正向平面覆盖 x ≥ 0 的一半，反折平面覆盖 x ≤ 0 的一半，两者合计使末端可达 x ∈ [−40, 40]、y ∈ [−40, 40]。

位置软护栏：固件 limit 取 x、y ∈ [−40, 40]、z′ ∈ [−20, 40]，与关节行程算出的可达包络完全一致（余量 0），明显越界的坐标请求在解算之前就被挡掉。

| 方向 | 可达范围 |
| --- | --- |
| x | [−40.0, 40.0] |
| y | [−40.0, 40.0] |
| z′ | [−20.0, 40.0] |
| 径向 R = √(x²+y²+z′²) | [0.0, 40.0] |

表 6  可达范围（与固件 limit 软护栏及实测包络一致）

# 7  与固件源码的对应关系

| 公式/概念 | 固件实现 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 平面正解 x_p、z′ | fkPlanar() | constant_and_positions.cpp:395–401 |
| 完整正解（含基座回转） | recFromServo() | constant_and_positions.cpp:403–428 |
| 可达性判据（式 23） | isReachable() | constant_and_positions.cpp:349–371 |
| 逆解主流程 | getAngleEx() | constant_and_positions.cpp:540 起 |
| 相量法分支求解（式 21） | ikBranch() | constant_and_positions.cpp:514–524 |
| 回转角归一化 | normRevAngle() | constant_and_positions.cpp:533–538 |
| 串口角度指令（x/y/z，不逆解） | protoApplyAngles() | serial_protocol.cpp:831 |
| 角度行解析（x,y,z 三轴任选） | protoParseAxisLine() | serial_protocol.cpp:727 |
| 连杆参数 L1、L2、h_arm | arm1 = {20, 20, 0} | constant_and_positions.cpp:37 |
| 关节硬限位 | servoLimit | constant_and_positions.cpp |
| 位置软护栏 | limit | constant_and_positions.cpp |
| 坐标入口（统一走同一套解算） | moveToPoint() | move.cpp（move.h:97–140） |

表 7  公式与源码的对应关系

# 8  独立数值验证

为核实上述公式与固件实现一致，本文用独立的 Python 复算脚本（与固件同一组公式、同一组常量，不调用固件代码）做了三类验证。脚本与完整报告随文档一并保存：.selfcheck/out/kin_verify.py 与 .selfcheck/out/kin_verify_report.txt。

## 8.1  标定点复算

式 (3)(4) 在四个标定行上的结果见表 3，与固件注释记载的数值一致（差异仅为四舍五入到两位小数所致）。

## 8.2  逆解–正解往返一致性

在关节行程内随机取 200000 组关节角 (b, r, c)，先用正解算出末端坐标，再对同一坐标做逆解，然后把逆解结果重新正解、与原始坐标比较：

| 样本数 | 逆解失败 | 最大位置往返误差 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200000 | 0 组（0.000%） | 2.266 × 10⁻¹⁰ 单位 | 逆解在整个行程内自洽 |

表 8  往返一致性验证结果

最大误差量级为 1e−10，仅来自浮点舍入，远小于舵机可分辨的最小角度（约 0.1° ⇒ 约 0.03 个长度单位），可认为正解与逆解互为精确逆运算。

## 8.3  代表点的逆解结果

下表给出若干代表点（末端坐标，原点在肩关节，单位同 L1/L2）的逆解与回代结果，可用于人工抽查：

| 末端坐标 (x, y, z′) | 逆解 (b, r, c) | 回代（正解） |
| --- | --- | --- |
| (20, 0, 20) 初始位姿 | (90.000, 90.000, 90.000) | (20.000, 0.000, 20.000) |
| (20, 0, 0) | (90.000, 60.000, 120.000) | (20.000, 0.000, 0.000) |
| (0, 20, 20) | (0.000, 90.000, 90.000) | (0.000, 20.000, 20.000) |
| (30, 0, 0) | (90.000, 41.410, 82.819) | (30.000, 0.000, 0.000) |
| (0, 0, 30) | (90.000, 131.410, 82.819) | (0.000, 0.000, 30.000) |
| (−10, 0, 10) | 无合法分支 | 几何可达但无解满足关节行程 |

表 9  代表点逆解与回代

最后一行值得注意：该点几何上满足式 (23)（R ≈ 14.14 < 40），但 4 个候选姿态解出的 r、c 均超出 [0°, 180°]，因此在固件中同样返回"不可达/无合法分支"。这说明式 (23) 只是必要条件，最终可行性由关节行程共同决定。

# 9  公式汇总

正运动学（关节角 → 末端坐标，内部坐标系）：

θ = 90° − b · π180

x = L1cosr · π180 + L2cosr − c · π180cosθ

y = L1cosr · π180 + L2cosr − c · π180sinθ

z′ = L1sinr · π180 + L2sinr − c · π180 + harm

逆运动学（末端坐标 → 关节角，内部坐标系）：

ρ = x2 + y2, zv = z′ − harm, R2 = ρ2 + zv2

cosδ = R2 − L12 − L222L1L2, δ = ±acosR2 − L12 − L222L1L2

β = atan2zv, ρP − atan2L1sinδ, L2 + L1cosδ, α = β + δ

b = 90° − atan2y, x  (正向平面)  或  90° − atan2−y, −x  (反折平面)

r = α, c = δ, 条件: |L1 − L2| ≤ R ≤ L1 + L2

# 附录 A  复现本文数值结果

本文所有数值均由下列脚本复算得到（Python 3，无第三方依赖）：

D:\dsh1\meArm\.selfcheck\out\kin_verify.py

运行方式（在仓库根目录执行）：

python .selfcheck\out\kin_verify.py

脚本会输出标定点复算、20 万组往返一致性、工作空间与代表点四类结果，并写入 .selfcheck/out/kin_verify_report.txt。

# 附录 B  结论摘要

正运动学：由 α = r、β = r − c 得到平面坐标，再绕基座方位角 θ = 90° − b 旋转，即式 (7)–(9)。

逆运动学：余弦定理定 |c|，相量法定 β 与 α（式 (17)–(22)），基座回转角由式 (11)/(12) 给出，共 4 个候选姿态择优。

判据：几何可达式 (23) + 关节行程筛选 + 正解回代残差 ≤ 0.05。

本文公式经 20 万组独立复算验证，最大往返误差 2.266 × 10⁻¹⁰ 单位。