meArm 机械臂 固件设计说明

评审向文档 —— 不阅读源代码即可理解程序的整体逻辑

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名 | meArm 四自由度桌面机械臂 |
| 控制器 | Arduino Uno（ATmega328P，16 MHz，flash 可用 32256 B，SRAM 2048 B） |
| 本说明对应版本 | v1.6.3（tag 7a1d818，含单文件整合产物） |
| 代码仓库 | https://github.com/2122019145/meArm.git |
| 代码规模 | 21 个参与编译的源文件，约 5 900 行；自检脚本与探针约 4 900 行 |
| 文档性质 | 面向评审：先讲整体逻辑与数据流，再讲各板块实现与取舍，最后讲专题（示教点记录/轨迹生成/速度控制/异常处理）与未完成项分析 |

本文档的取材方式：所有结论均来自仓库内源码、自检脚本与可复现的编译/探针输出（见第 8.4 节与附录 B）。文档中每一个数字都可在仓库中复核，涉及实测的结论均标注了实测条件；未上机验证的内容在第 7 章明确列为未完成项。

0 摘要与阅读指引

0.1 这个固件做什么

固件在一块 Arduino Uno 上同时提供四件事：

1) 手动运动：两根摇杆各自两个方向，共四路，分别驱动基座回转、上臂俯仰、下臂俯仰、夹爪开合；四路可同时动作，不需要切换模式。

2) 自动取放：收到 A/B/C 三个命令之一后，机械臂按“移动到物体上方 → 垂直下降 → 合爪 → 停顿 → 垂直抬起 → 平移到放置点上方 → 垂直下降 → 松爪 → 停顿 → 垂直撤离”的顺序，把一个物体从初始位置搬到放置位置。

3) 绘制：把铅笔夹在末端，把纸面高度告诉它之后，可以在纸上画一条直线、一个字母 V，或者由操作者用摇杆“示教”五个点后，画出折线或圆滑曲线；绘制过程可暂停、继续、取消。

4) 录制回放：把一次手工操作（摇杆推出来的动作）录成轨迹，之后可一键重放；也可一键回到开机待机位姿。

四件事共用同一套底层：几何反解、关节限位、点位运动与舵机输出。所有动作都不会阻塞主循环——任何时刻串口仍然响应、指示灯仍然闪烁、摇杆仍然被采样。

0.2 三条贯穿全局的设计不变量

读代码之前先记住三句话，后面所有“为什么这样写”都能对得上：

1) 被控量是四个关节角，末端坐标是算出来的派生量。程序内部唯一的状态是 Pos.ser（b/r/c/f 四个角度），Pos.rec（末端 x/y/z）由正运动学实时算出，只用于显示、绘图与边界判断。因此摇杆走的是“角度”，而绘图/取放走的是“坐标”，两条路径最终都落到同一组角度上。

2) 失败路径绝不改状态。取放和绘图在动作开始前会把整条路径采样校验一遍，任一点不合法就拒绝启动；点位运动在一轮里解算失败就整点丢弃、本轮不推进轨迹；关节步进在越界时整步回退。结果是：任何被拒绝的请求，Pos 一个字节都没变，机械臂停在原地。

3) 同一时刻只有一个“源”在驱动机械臂。取放序列、录制回放、绘图任务互斥；冲突时后来者得到 BUSY 而不是“抢方向盘”。唯一的例外是调速命令——任何状态下 H/L/1/2/3 都有效，方便随时把速度降下来。

0.3 阅读指引

文档结构与对应内容

| 章 | 内容 | 适合谁看 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 章 | 系统总览：硬件、分层、主循环、编译开关与容量预算 | 想先建立全局印象的评审 |
| 第 2 章 | 各板块实现逻辑：每个模块的职责、数据、算法与设计取舍 | 要逐项核对实现的人 |
| 第 3 章 | 专题：示教点记录的三种通道及其数据结构 | 关心“示教怎么存”的人 |
| 第 4 章 | 专题：轨迹生成的四种来源与完整校验链 | 关心“路怎么走出来”的人 |
| 第 5 章 | 专题：速度控制的三层结构与各自动作的速度参数 | 关心“为什么这么快/这么慢”的人 |
| 第 6 章 | 专题：异常处理的分类、检测点与对外表现 | 关心“出错会怎样”的人 |
| 第 7 章 | 未完成功能清单与原因分析（含改进路径） | 评估完成度的人 |
| 第 8 章 | 评审速查：命令表、回复码、关键常量、源码索引、验证方法 | 要现场抽查的人 |

1 系统总览

1.1 硬件与运行环境

硬件资源分配

| 资源 | 用途 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| D9 / D7 / D8 / D6 | 舵机 b / r / c / f | 基座回转、上臂俯仰、下臂俯仰、夹爪开合；逻辑角统一 0~180° |
| A0 / A1 | 左手柄 X / Y | 基座（角度增大）、上臂俯仰（前推减小） |
| A2 / A3 | 右手柄 X / Y | 夹爪（角度增大=张开）、下臂俯仰（前推减小） |
| D13 | 板载 LED | 运动指示：静止灭、运动期间 100 ms 闪烁 |
| D2~D5 | 四个独立按键（可选） | 默认不启用（本机只接摇杆），功能改由串口 N/R/P/M 触发，详见 1.4 与 7.2 |
| D0 / D1 | 串口 RX / TX | 115200 8N1，唯一上位机通道 |
| Timer1 | 4 路舵机脉冲发生器 | 自研驱动，替代 Arduino Servo 库（见 2.2） |
| USART RX 中断 | 串口接收 | 字节进 64 字节环形缓冲，主循环取行（见 2.9） |
| flash | 程序 + 常量表 | 21 个源文件；默认配置占 31656 B（96.6%） |
| SRAM | 状态 + 录制缓冲 | 默认占 1415 B（69.1%），其中录制缓冲固定 768 B |

关于容量：Uno 的 32 KB flash 里有 512 B 由 bootloader 占用，avr-size 报告的百分比按 32768 B 计算，因此“96.6%”是相对 32768 而言的；真正可用的程序空间是 32256 B，默认配置下还剩 600 B。这个数字是理解第 1.4 节与第 7 章所有取舍的钥匙。

1.2 软件分层与模块清单

固件按“依赖只向下”分层，共 21 个参与编译的文件（不含自检）。依赖关系是单向的：上层可以调用下层，下层绝不回头调用上层。

模块清单（行数为 v1.6.3 实测）

| 层 | 文件 | 行数 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用 | meArm.ino | 244 | 初始化与主循环调度；唯一的舵机写出点 writeServo() |
| 功能 | pick_place.cpp/.h | 509 / 83 | A/B/C 自动取放状态机 |
| 功能 | draw_control.cpp/.h | 1388 / 274 | 绘图：任务表、示教、轨迹、速度规划、校验 |
| 功能 | button_control.cpp/.h | 782 / 137 | 按键与串口触发的录制/回放/回中/循环取放 |
| 功能 | joystick_control.cpp/.h | 477 / 133 | 摇杆采样、中位自标定、四路关节步进 |
| 运动 | move.cpp/.h | 223 / 145 | 关节步进 moveJointStep() 与坐标运动 moveToPoint() |
| 运动 | path_core.h | 105 | 路径几何核心：单点校验、解算提交、线段采样校验（header-only） |
| 几何 | constant_and_positions.cpp/.h | 896 / 244 | 姿态状态、限位、正解/反解、全局调速参数 |
| 执行器 | servo_drive.cpp/.h | 129 / 75 | Timer1 顺序脉冲四路舵机驱动（替代 Servo 库） |
| 协议 | serial_protocol.cpp/.h | 973 / 128 | 串口收发、命令分发、回复层、运行时功能开关 |
| 协议 | protocol_constants.cpp/.h | 66 / 102 | 命令字符、轴映射、行缓冲与波特率、速度档位边界 |
| 配置 | weArm_config.h | 226 | 编译期功能开关与容量/录制深度参数 |

为什么把 path_core.h 单独抽出来：绘图（draw_control.cpp）与串口坐标移动原本各有一套“点是否合法 / 解算并提交 / 线段采样是否安全”的代码，两边一旦不一致就会出现“绘图能过、串口过不去”的诡异差异。v1.6.0 把这段几何核心抽成 header-only 的 inline 函数，成为全工程唯一实现（见 2.4），删除的旧函数包括绘图里的 solveStep()/tryApplyPoint()/applyPointClamped()/solveJoint() 与串口里的 protoMoveToCoords()，默认配置因此净省 168 B flash。

1.3 主循环与调度顺序

初始化（setup）：

1) posInit() —— 把姿态复位到工作空间内的安全初始点并解算一次，保证后续模块拿到的 Pos 是自洽的；

2) serialProtocolBegin() —— 按 115200 初始化串口并打印命令表（必须早于其它会往串口输出的初始化）；

3) joystickSetup() —— 配置 A0~A3 为输入并做中位自标定（此刻机械臂尚未动作，没人碰摇杆，标定最干净）；

4) buttonSetup() / drawSetup() —— 初始化按键与绘图模块的软件状态；

5) servoDriveBegin() → servoDriveAttach(0,9) / (1,7) / (2,8) / (3,6) → writeServo() —— 启动 Timer1 脉冲发生器、绑定四个通道、把初始姿态写出去。

主循环（loop），每轮按固定顺序调用一次，全部为非阻塞函数，函数内部不使用 delay()：

1) serialProtocolLoop() —— 收一行、执行一行、回一行；

2) pickPlaceLoop() —— 取放序列推进一步（空闲时立即返回）；

3) buttonLoop() —— 按键扫描、录制采样、回放/回中推进一步；

4) drawLoop() —— 绘图状态机推进一步（空闲时立即返回）；

5) joystickLoop() —— 摇杆采样并按档位步进（被别的模块占用时让位）；

6) writeServo() —— 把四个逻辑角写进舵机通道（唯一写出口）。

为什么“唯一写出口”很重要：实机上基座（通道 0）与夹爪（通道 3）的舵机是反向安装的，逻辑角增大物理上反而反向。固件没有去改每个模块的角度语义，也没有改 0~180 的映射，而是在 writeServo() 里对这两个通道做一次镜像：physical = (min + max) − logical（在自己行程窗口内镜像）。好处是：全工程只有这一处知道“装反了”，任何模块（摇杆、取放、绘图、回放）都按统一的方向语义工作；将来换成正装舵机，把两个编译开关改成 0 即可。夹爪行程是 [60,150]（60+150=210），镜像后仍落在 [60,150] 内，不会把夹爪推进行程外。

1.4 编译期功能开关与容量预算

所有开关集中在 weArm_config.h，默认值即出厂配置。开关的实现方式是：关掉某功能时，该模块的头文件退化为一组内联空桩函数，调用方（主循环、串口、摇杆、按键）一行都不用改。

编译期开关（默认值即当前出厂配置）

| 开关 | 默认 | 作用与取舍 |
| --- | --- | --- |
| WEARM_ENABLE_PICK_PLACE | 1 | A/B/C 自动取放；关掉省约 12.5 KB flash |
| WEARM_ENABLE_BUTTONS | 1 | 录制/回放/回中/循环取放；关掉省约 3.2 KB flash |
| WEARM_ENABLE_DRAW | 1 | 绘图；关掉省约 9.3 KB flash |
| WEARM_BUTTON_PINS | 0 | 是否读 D2~D5 四个物理按键。本机不接独立按键，置 0 后连 pinMode 都不做（省 510 B flash / 28 B SRAM）；四键功能改由串口 N/R/P/M/0 触发 |
| WEARM_MIRROR_BASE / _TOOL | 1 / 1 | 基座与夹爪舵机反向安装的逻辑镜像（见 1.3） |
| WEARM_REC_TICK_MS | 200 | 录制采样周期（ms）：每 200 ms 存一条记录 |
| WEARM_REC_ENTRIES | 192 | 录制缓冲条数，每条 4 字节 ⇒ 占 768 B SRAM，单次录制上限 192×200 ms = 38.4 s |
| WEARM_DEBUG_SERIAL | 0 | 打开后所有模块的逐步骤调试追踪走 Arduino Serial，flash 增加约 9260 B（当前配置根本装不进 Uno） |
| WEARM_SERIAL_ARDUINO | 未定义 | 定义后串口退回官方 HardwareSerial 后端（省下的 852 B 吐回去），仅在排查串口问题时使用 |

四种功能组合的实际体积（avr-size 实编，百分比按 32768/2048）

| 配置 | Program | Data | 可用于其它功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取放 + 按键 + 绘图（默认） | 31656 B (96.6%) | 1415 B (69.1%) | flash 余 600 B |
| 取放 + 绘图（按键关） | 28478 B (86.9%) | 498 B (24.3%) | flash 余 3778 B，SRAM 余 1550 B |
| 取放 + 按键（绘图关） | 19198 B (58.6%) | 1206 B (58.9%) | flash 余 13058 B |
| 绘图 + 按键（取放关） | 28818 B (87.9%) | 1381 B (67.4%) | flash 余 3438 B |

真正让“三功能全开 + 四按键引脚全部可用”成为可能的是两件事：① 弃用 Arduino 的 HardwareSerial——只要还链接 Serial 对象，它的虚表就会把整个 HardwareSerial 拖进镜像，逐函数裁剪做不到；改成直接操作 UDR0/UCSR0A 并让接收走 USART RX 中断后，整块省下 852 B flash / 109 B SRAM。② 自研 4 路舵机驱动取代 Servo 库，省约 550~650 B（见 2.2）。反过来说：默认配置只剩 600 B 余量，任何新功能都必须先省出空间，这是第 7 章的贯穿性约束。

1.5 数据流：一条命令从进来到动起来

以串口输入 x20,y0,z40 为例，完整链路如下（这也是理解全部模块协作的最短路径）：

1) USART RX 中断把每个字节放进 64 字节环形缓冲；主循环 serialProtocolLoop() 取字节攒成一行（行缓冲 40 字节，见到 \n 或静默 300 ms 即认为整行到齐）；

2) protoHandleLine() 识别出“坐标指令”，把用户坐标系（原点在地面垂足）的 z 减去肩高 WEARM_SHOULDER_HEIGHT(20.0)，得到内部坐标系（原点在肩关节）的 (x,y,z)；

3) 其余两轴沿用当前 Pos.rec（seen 位掩码记录哪几轴被提及），组成目标点；

4) moveToPoint(goal, seen, 0, 0, MOVE_XYZ_NOW) —— 即时到位策略：反解出关节角、一次写入 Pos.ser 并刷新 Pos.rec；反解失败（不可达、地面以下）则返回 REJECTED，Pos 一个字节不改；

5) writeServo() 把四个逻辑角写进舵机通道（基座/夹爪做镜像）；

6) serialProtocolLoop() 回一行 OK（失败时回 REJECTED，机械臂正忙时回 BUSY）。

再以摇杆推一下为例：joystickLoop() 采样 A0~A3、扣掉死区、判断哪一路偏转最大 → 按偏转量算出这一格的步进间隔 → 调用 moveJointStep() 让对应关节转一个 speed.stepSize → 越界则整步回退（表现为“推到头就停住”）→ writeServo() 输出。整个过程里 Pos.rec 是被重算出来的，不是被直接写的。

2 各板块实现逻辑

本章逐模块说明：职责 → 数据结构与对外接口 → 实现逻辑 → 关键取舍。每小节末尾给出对应代码位置，便于抽查。

2.1 姿态与限位核心 constant_and_positions

2.1.1 职责与数据结构

本模块是整个固件的“地面真值”：它持有机械臂的当前姿态、两级边界、正/逆运动学，以及全局调速参数。其余模块只通过它读写姿态，不自己维护角度副本。

核心数据结构

| 名字 | 内容 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| struct SER | angle1 b / angle2 r / angle3 c / angle4 f | 四个关节角（度），是被控量 |
| struct REC | x / y / z | 末端坐标（内部坐标系，原点在肩关节），是派生量 |
| struct pos（全局 Pos） | SER ser; REC rec; | 当前姿态；ser 为准，rec 由正解保持同步 |
| struct arm（arm1） | L1=20、L2=20、armheight=0 | 连杆长度与肩高（单位与坐标一致） |
| struct rangeLimit（limit） | minX/maxX/minY/maxY/minZ/maxZ | 末端坐标的粗边界（工作空间） |
| struct servoLimitCfg（servoLimit） | b/r/c/f 各自 min/max | 关节角行程，最终防线 |
| struct speedCfg（speed） | stepSize / minDelayMs / fullDelayMs | 全局调速：每格角度、最快间隔、最慢间隔 |

2.1.2 两级边界：为什么需要两套

只有一套关节限位是不够的：关节在行程内，末端完全可能跑到桌子底下或伸出工作空间。只有一套坐标边界也不够：坐标合法，反解出来的关节角可能已经顶到机械限位。所以固件用两套、分工明确：

· servoLimit（关节行程，细边界、最终防线）：b、r、c 各 0~180°，夹爪 f 为 60~150°。任何写入 Pos.ser 的路径都会先把角度夹到行程内（CLAMP 模式）或直接拒绝（REJECT 模式）。

· limit（末端坐标，粗边界、挡得快）：当前配置 x ∈ [−40,40]、y ∈ [−40,40]、z ∈ [−20,40]，与“关节行程算出来的真实可达包络”完全一致、余量 0（由自检脚本穷举验证）。它的作用是让明显越界的请求在解算之前就被挡掉。

两个细节值得一提。其一，limit 的配置本身会被检查：rangeClampConfig() 对每一轴做排序，把“min 写成比 max 大”的配置就地改正并统计条数——避免因为一个写反的数字把整台机器锁死。其二，越界并不是“报错”，而是“这个方向到头了”：摇杆推到头时表现为停住，而不是弹错误。

2.1.3 正运动学与逆运动学

正解（recFromServo()）：把末端从角度算成坐标。平面内两条连杆首尾相接，x_planar = L1·cos α + L2·cos β、z = L1·sin α + L2·sin β + armheight，其中 α = r、β = r − c；再绕竖直轴旋转 θ = 90° − b 得到 x = x_planar·cos θ、y = x_planar·sin θ。注意 angle4（夹爪）不参与——它不影响“铅笔尖/夹爪中心”这个被控点，只影响开合。

逆解（getAngleEx()）：给定坐标求四个角。基座角是唯一确定的：b = 90° − atan2(y, x)；平面内两连杆问题有两个解（肘上/肘下），再加上“基座是否反折 180°”的可能，固件枚举 4 个候选分支：c = ±acos((R² − L1² − L2²)/(2·L1·L2))，α = atan2(z − armheight, ρ) + atan2(L2·sin c, L1 + L2·cos c)，其中反折分支把平面坐标取负。每个候选用正解回代算残差，取残差最小者；残差大于 0.05 就整组丢弃，返回失败。

为什么必须枚举反折分支：臂长 20+20，如果只考虑“朝前的解”，基座旋转超过 90° 之后的一整片区域会突然无解或跳到别扭姿态。枚举反折分支后，机械臂可以在左右两侧都保持自然姿态，这也是取放位置表能同时用到 x 正负两侧的原因。

2.1.4 角度规范化与容差

· normRevAngle()：把角度规整到 [0°, 360°)，把“360 减去一个极小量”归零。没有这一步，反解在奇异点附近会产出 359.9999° 这类角，被限位判为越界而误拒一个本来合法的姿态。

· ANGLE_EPS = 1e-6：角度比较的容差，专治 −1e-15 与 −0.0 这类浮点残渣。

· RANGE_EPS = 1e-9：坐标“贴边界”判定容差，让“恰好等于边界”的点被视为可达（否则 40.0000000001 与 40 会得到不同结论）。

2.1.5 标定与自检

正解的正确性用两个已知位形自检：(r,c) = (90,90) 时末端应为 (20.00, 20.00)；(r,c) = (90,105) 时末端应为 (19.32, 14.82)（下臂角增大，末端往前同时往下）。自检脚本还做了 20 万组“随机关节角 → 正解 → 反解 → 正解”的往返验证：0 组失败，最大位置误差 2.266e-10（双精度下的数值噪声）。

另有 servoSelfCheck()：检查四个关节的 min ≤ max 且都落在 0~180 内，把不合法项就地修正并返回修正条数；posInit() 在启动时把姿态复位到一个工作空间内的安全点。

代码位置：constant_and_positions.h:1-244（常量/结构/接口）、constant_and_positions.cpp:37（arm1 初值）、:349-371（isReachable）、:395-401（fkPlanar）、:403-428（recFromServo）、:514-524（ikBranch 分支枚举与残差）、:533-538（normRevAngle）、:540+（getAngleEx）。

2.2 舵机驱动 servo_drive

2.2.1 为什么要自己写

Arduino 的 Servo 库是全平台通用实现，为“任意通道数、任意引脚、运行期 attach/detach、读回角度、多定时器实例”付出代价；本工程只用其中极小一部分（固定 4 路、固定引脚、只写 0~180°、不 detach、不读回）。在 ATmega328P 上实测占用：Timer1 中断向量 376 B + Servo::write 248 B + Servo::attach 240 B + turnOffPWM 82 B + Servo 全局数组静态构造 40 B ≈ 986 B；自研实现约 300 B，净省约 650 B。

2.2.2 行为必须逐位一致

换驱动的前提是“不动机械行为”。旧代码走 servos[i].write((int)angle)，实际链路是：角度夹到 0~180 → map(angle, 0, 180, 544, 2400) = angle×1856/180 + 544（32 位长整型运算）→ 脉宽再夹到 [544,2400] → 减去 TRIM_DURATION(2 µs) → usToTicks()：(16 MHz × µs)/8 = µs × 2。所以最终写入 Timer1 的比较值 = ((脉宽µs − 2) × 2) 个 tick，1 tick = 0.5 µs（预分频 8）。自研驱动的 servoDriveTicksForDeg() 逐位复刻这条链；因为 servoLimit 保证角度恒在 0~180，Servo 库中“>=544 当作微秒”的分支不会被走到，故不实现。

2.2.3 时序：20 ms 帧与一个真实的坑

每个 20 ms 帧内，按通道 0,1,2,3 顺序连续输出 4 个脉冲（脉冲之间不留空隙，与 Servo 库的 handle_interrupts() 一致），4 路发完后等待帧尾。Timer1 跑普通模式（比较匹配不清零计数器），所有比较值都是绝对计数：帧边界把 TCNT1 清零并在同一次中断里就拉起第 0 路，也就是说“帧边界 = 第 0 路脉冲上升沿”，帧长因此严格是 40000 tick = 20 ms。

这个设计绕过了一个真实的下溢 bug：帧尾的比较值必须在“4 路都发完”的那一次中断里就算好（等于绝对计数 40000）；如果等到帧尾中断里现算“还差多少”，中断入口读到的计数器已经越过 40000，uint16 减法下溢会把下一帧推到约 52.8 ms 之后——帧长变成 19 Hz 并且抖动，四个舵机会同时发出异响。

2.2.4 可测性

硬件相关代码只有 servoDriveBegin() 里的 5 行寄存器操作和一个中断壳子（用 #if defined(__AVR__) 隔开）；脉冲状态机 servoDriveStep() 是纯函数：给它“当前计数器值”，它决定本次事件拉高/拉低哪个引脚并返回下一次比较值。PC 端探针 probe_servo_drive 直接按 tick 步进这个状态机，用 mock 的 digitalWrite 记录，验证“引脚顺序 + 脉宽 + 帧长”。因此时序逻辑不是“只能上硬件才能验证”。

代码位置：servo_drive.h:1-75（含完整设计说明）、servo_drive.cpp（129 行，硬件寄存器 + ISR 壳子 + 纯状态机）。

2.3 点位运动核心 move

2.3.1 两个入口，两种语义

move 提供全工程唯一的两条“让机械臂动起来”的路径：

· int moveJointStep(int dir, double stepSize) —— 按关节角走一格，摇杆用这条路。返回 MOVE_NONE（参数非法未动作）/ MOVE_OK / MOVE_AT_LIMIT（到边界）/ MOVE_UNREACHABLE（超出臂展）。

· int moveToPoint(const double *goal, uint8_t seen, double maxDps, double dtSec, int mode) —— 走向一个坐标点，绘图、取放与串口坐标命令都走这条路。返回只有 MOVE_XYZ_OK / MOVE_XYZ_REJECTED 两种，只有 OK 会写 Pos。

2.3.2 moveJointStep 的五步流程

1) 参数检查：方向非法返回 MOVE_NONE；stepSize ≤ 0 时改用全局 speed.stepSize（于是摇杆与所有程序化动作共用同一档速度）。

2) 在副本上试探：SER next = Pos.ser，按方向加减一个步长。

3) 关节限位：clampServoAngles(&next)；夹完与原来一样（说明已经顶到行程）⇒ 返回 MOVE_AT_LIMIT。这里用的是逐字节比较 samePose()，只比 b/r/c 共 24 字节——避开三次浮点相等，理由写在代码注释里：未转动的角只有“被夹了”或“原样不动”两种可能，转动的角等于原值 ± 步长（恒大于 0），唯一“数值相等而位不同”的情况是 ±0.0，而这条路径产生不了。

4) 正解复核：recFromServo() 算末端，若失败 ⇒ MOVE_UNREACHABLE；用 posOutOfRange() 比对 limit，越界 ⇒ MOVE_AT_LIMIT（角度模式下坐标是派生量，所以这等价于“这个方向到头了”）。

5) 提交：只有全部通过才一次性写 Pos.ser = next; Pos.rec = nextRec;。任何失败路径一个字节都不写 Pos。

2.3.3 moveToPoint 的三种逼近策略

同一个“走向目标点”的需求，在三个场景下的正确行为其实不同，因此用 mode 区分：

三种模式的行为差异

| mode | 使用者 | 速度超限时 | 反解被限位吸附时 | 是否限速 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOVE_XYZ_TRACK(0) | 绘图（平移与绘制） | 整点拒绝，本点不提交、轨迹参数不推进，调用方把位移折半重试 | 算失败（拒绝） | 限速 |
| MOVE_XYZ_JOG(1) | 绘图示教点动 | 把超出部分夹到上限，尽量走一点 | 仍算失败（宁可少走，也不原地卡住） | 限速（夹取） |
| MOVE_XYZ_NOW(2) | 串口 x/y/z 坐标命令 | 不适用（不限速，一次到位） | 允许吸附 | 不限速 |

共同细节：goal 与 Pos.rec 同坐标系（串口的地面坐标系由串口层先减去肩高）；seen 位掩码指明哪几轴被本次请求提及，没提及的轴沿用当前值（x10 这类单轴命令就是这么处理的）；maxStep = maxDps × dtSec，并设 0.2° 的下限——防止 dtSec 被算成 0 时“一步都不许走”导致永远原地不动。JOG 模式下 d[i] 按 ±maxStep 夹取后提交，因此一次点动最多走这么多，超出的部分下一轮再补。

一个可复现的取舍记录：posOutOfRange() 曾经尝试复用以 clampToRange() 为核心的实现（把落点放进副本、看它的返回值），move.cpp 自身从 300 B 降到 206 B——但 LTO 之后 draw_control.cpp 从 13966 B 涨到 14178 B，全程序净增 82 B，于是回退。这属于“局部更小、整体更大”的典型案例，说明为什么容量相关的改动必须以全程序实编为准。

代码位置：move.h:1-145（含关节角/坐标两套语义的说明）、move.cpp（223 行：DIR_CODE PROGMEM 查表、samePose、posOutOfRange、moveJointStep、六个定长函数、moveToPoint）。

2.4 路径几何核心 path_core

这是 v1.6.0 抽出来的 header-only 几何核心，四个 inline 函数构成“任何坐标路径能不能安全走出来”的唯一判据：

path_core.h 的四个函数

| 函数 | 做什么 | 失败意味着 |
| --- | --- | --- |
| pathCoreSolveJoint(x,y,z,b,r,c) | 对一个点做几何检查（两级边界 + isReachable()）并反解 | 点不可达或超出关节行程 |
| pathCorePointOk(x,y,z) | 单点完整校验：在 limit 内 + isReachable() + 反解成功且未被限位吸附 | 这个点不能安全到达 |
| pathCoreSetJoints(b,r,c) | 把解出的三个角一次性写入并刷新 Pos.rec | —（只在上面两个都通过后调用） |
| pathCoreSegmentOk(p0, p1, sampleStep, sampleMax, jumpDeg) | 沿线段按步长采样，逐点校验，并检查相邻采样点解出的 b/r/c 是否跳变超过 jumpDeg | 线段中途会掉出可达区，或反解在不同分支之间跳变 |

分支跳变为什么必须单独检查：两连杆在肘上/肘下两种解之间是连续的，但在“反折”分支附近切换时，两个相邻点的关节角可能相差几十度。这种点单看每一个都合法，连起来却会让机械臂“啪”地翻一下。采样校验把这类路径整条挡在启动之前（绘图与取放都因此受益）。

参数在实际调用处的取值：取放用 (0.5, 64, 25.0)，绘图用 (0.25, 96, 25.0)——步长更小、采样更多，因为绘图对笔尖轨迹的平滑度要求更高。

代码位置：path_core.h:1-105；调用点见 2.5（pick_place.cpp）与 2.8（draw_control.cpp:431-499）。

2.5 自动取放 pick_place

2.5.1 状态机与动作分解

一次取放被拆成 10 个阶段（另加空闲态），每个阶段要么“移动到某点”、要么“开合夹爪”、要么“停顿”：

取放阶段

| 阶段 | 类型 | 动作 | 参数来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| to-src-approach | 移动 | 平移到物体正上方（飞行高度 = 台面 + 6） | PICK_APPROACH_DZ 6.0 |
| descend-src | 移动 | 垂直下降到台面（z = 12） | PICK_GRASP_Z 12.0 |
| close-tool | 夹爪 | 合爪到行程下限 | PICK_TOOL_CLOSE_ANGLE = servoLimit.minF（60°） |
| dwell-close | 停顿 | 合爪后停留，让夹爪真正夹稳 | PICK_DWELL_MS 400 |
| lift | 移动 | 垂直抬起到飞行高度 | PICK_APPROACH_DZ |
| traverse | 移动 | 水平平移到放置点上方（保持飞行高度） | PICK_DST 表 |
| descend-dst | 移动 | 垂直下降到台面 | PICK_GRASP_Z |
| open-tool | 夹爪 | 松爪到行程上限 | PICK_TOOL_OPEN_ANGLE = servoLimit.maxF（150°） |
| dwell-open | 停顿 | 松爪后停留 | PICK_DWELL_MS |
| retreat | 移动 | 垂直撤离到飞行高度，序列结束 | PICK_APPROACH_DZ |

2.5.2 位置表与一个被自检强制执行的约束

三个物体的初始位置与放置位置（坐标单位与臂长一致）

| 物体 | 初始位置 (x,y) | 放置位置 (x,y) | Δx / Δy |
| --- | --- | --- | --- |
| A | (24, 12) | (16, −14) | −8.0 / −26.0 |
| B | (24, −12) | (18, 16) | −6.0 / +28.0 |
| C | (12, 20) | (28, −6) | +16.0 / −26.0 |

三个物体的初始位置互不相同，放置位置也互不相同，且每个物体的放置位置相对自己的初始位置在 x 和 y 两个方向都有明显位移（不是原地挪一点）。取放高度统一 12.0，飞行高度 6.0。位置表放在 PROGMEM 里，省下 72 B SRAM。

被自检强制执行的约束：“放置点不能离别人的初始点太近”——否则机械臂放下物体时可能撞到旁边那个。自检探针 probe_pick_place 直接对这个表做断言，实测最小距离 7.2111（√52，三对并列）。初选的两组参数（B 放 (14,16)、C 放 (26,−8)）因为距离只有 4.47 而被改掉。这条约束是“由测试固化设计意图”的例子：改表就会被自检拦住。

2.5.3 为什么走直线，以及启动前的整条校验

取放的每个移动阶段都在 x/y/z 上做线性插值（所以下降和抬起是垂直的，平移是水平的），插值点交给 getAngleEx() 反解成关节角。为了让“整条路径安全”在动作开始前就有结论，pickPlaceStart() 会先把整条路径采样验证一遍：

1) 每个采样点在 limit 内且 isReachable()；

2) 反解出的关节角没有被限位吸附（吸附说明这个点其实到不了）；

3) 相邻采样点的反解结果不跳分支（b/r/c 变化不超过 25°）；

4) 启动时手里的关节角与“当前坐标反解出的角”相差不超过 10°（PICK_START_TOL_DEG）——否则说明姿态落在另一个分支上，第一段会猛跳，宁可拒绝启动。

任一条不满足，pickPlaceStart() 返回 −3 并一个字节都不改；返回码完整含义：0 已开始 / −1 物体编号非法 / −2 已有序列在执行（本次忽略）/ −3 路径校验失败。

速度与档位联动：移动阶段的速度从 25 / 50 / 90 度每秒（慢/中/快）中按当前档位选取，夹爪阶段固定 60 度每秒；因为每轮只走“速度 × 本轮时长”，所以取放进行中调档位会立刻生效。每阶段的时长被夹在 PICK_MIN_SEG_MS 180 ~ PICK_MAX_SEG_MS 4000 之间，避免“一步跨太远”或“一步走太久”。

2.6 摇杆运动控制 joystick_control

2.6.1 四路映射与方向语义

摇杆到关节的映射（四路可同时动作）

| 摇杆 | 引脚 | 关节 | 推的方向与效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左手柄 左右 | A0 | 基座 b (angle1) | 角度增大方向（末端往 +y 侧转） |
| 左手柄 前后 | A1 | 上臂 r (angle2) | 前推 = 角度减小，后拉 = 角度增大（上机实测后调转） |
| 右手柄 前后 | A3 | 下臂 c (angle3) | 前推 = 角度减小，后拉 = 角度增大（上机实测后调转） |
| 右手柄 左右 | A2 | 夹爪 f (angle4) | 角度增大 = 张开 |

四路各自独立时间门控、独立走后一个格。顺序是承重的：同一轮里若有两路都到了该走的时间，按 base → shoulder → elbow → tool 的顺序依次执行，先动的那一路会改变后一路的越界校验基准。方向编码（JOY_DIR_*）刻意与 move.h 的 MoveDir 保持一致的数值关系，使两者可以互传而不用查表转换。

2.6.2 中位自标定与死区

摇杆的机械中位并不精确等于 ADC 中点 512，且个体差异明显。固件在 joystickSetup() 里对四路各采 8 次求平均作为中位（JOY_CAL_SAMPLES 8）——必须在机械臂动作之前做，因为那时没人碰摇杆，采样最干净。若某路的中位偏离 512 超过 64（JOY_CAL_MAX_OFF），说明读数不像“静止的摇杆”，直接退回 0，宁可用理想中点也不用可疑值。偏转小于 JOY_DEADZONE 15 视为没有推杆，避免抖动导致机械臂缓慢漂移。

2.6.3 速度曲线：偏转越大越慢

speedIntervalMs(mag) 把偏转幅度映射为“两次步进之间的毫秒间隔”：interval = minDelay + mag/500 × (fullDelay − minDelay)。其中 minDelay 是最快间隔（轻微偏转时连续快走），fullDelay 是最慢间隔（满偏时最慢最稳）。这条“推得越狠越慢”的约定同时被摇杆、绘图示教点动与（作为上限）绘制使用，属于全工程统一的“慢而稳”原则。

2.6.4 让位规则

joystickLoop() 里一行决定让位：locked = pickPlaceIsBusy() | buttonControlLocked() | drawControlLocked();。用按位或（而不是逻辑或）是为了省掉短路分支。三处细节：

· buttonControlLocked() 刻意不包含“正在录制”——录制的目的就是记录操作者的摇杆动作，此时摇杆必须活着。

· 五点示教时摇杆被 drawControlLocked() 挡住，改由绘图模块自己读摇杆做“笛卡尔点动”（见 2.8.5）：此时摇杆推动的是笔尖坐标而不是关节角。

· 取放序列期间摇杆被让位，序列独占 b/r/c 三个关节。

2.6.5 为省空间做的寄存器级操作

本模块有两处刻意“不用 Arduino API”的地方，都是为了在 600 B 余量下生存：初始化直接写 DDRC/DDRB/PORTB 寄存器（pinMode/digitalWrite 是非内联库函数，五次调用要多花三十多字节）；LED 指示直接写 PORTB5；lastStepTime[i] = millis() 刻意写在循环体内而不提到循环外——否则 GCC 会把数组访问完全展开成 16 条 sts 指令，代码从 58 B 涨到 100 B。

代码位置：joystick_control.h:1-133（映射与操作说明）、joystick_control.cpp（477 行；speedIntervalMs :272、toolStep :292、updateLed :316、joystickSetup :328、joystickLoop :367、joyCalibrateAxis :181、readAxisAmp :195、joystickReadState :206）。

2.7 按键与录制回放 button_control

2.7.1 四个动作与三种触发通道

本模块实现四个动作：循环取放（按顺序对 A→B→C 发起取放）、录制（第一次触发开始，再次触发结束并保存）、播放（重放上一次录制）、回中（回到开机待机位姿）。四个动作各有两个触发通道，效果完全相同：

四动作与触发方式

| 动作 | 物理按键（默认关闭） | 串口命令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循环取放 | D2 | N | 每次触发对下一个物体发起取放 |
| 录制 | D3 | R | 第二次触发结束并保存；数据不合格则丢弃（回 DISCARD） |
| 播放 | D4 | P | 录制中直接发 P 会先收尾再播放 |
| 回中 | D5 | M 或 0 | 回到开机待机位姿，带 1500 ms 平滑过渡 |

2.7.2 录制：为什么每条 4 字节、为什么 200 ms

录制缓冲是静态 SRAM：每 WEARM_REC_TICK_MS（200 ms）写恰好一条 4 字节记录，四个关节各占 8 位有符号增量，单位 0.5°（BTN_ANGLE_UNIT 2.0 表示 1° = 2 单位）。于是：缓冲占用 = 条数 × 4 = 768 B，单次录制上限 = 条数 × 周期 = 38.4 秒。

早期版本是 128 条 × 3 字节（每关节 6 位字段）。问题在于 6 位字段只能表达 ±16°（32 单位 × 0.5°），而 200 ms 一条意味着 80°/s 就顶格——摇杆满偏录十几秒，几乎每条都饱和，回放终点自然对不上。改成 8 位后每条约 ±64°（317°/s），正常档（100°/s）与中速档都录得下。更快的极端动作（快速档 400°/s）也不会丢角度：超出字段的部分会被攒进随后的记录（btnRecCollect() 里的进位变量），收尾时再连续补写几条把尾巴走完（btnStopRecording()）；代价是时间轴被压扁（回放比实际快）。这个取舍在文档里明说，而不是假装无损。

合格判据：结束录制时要求末端总位移不小于 BTN_REC_MIN_TRAVEL 10.0；不满足就整条丢弃并回 DISCARD。不再要求最短录制时长——“必须录满 10 秒”的判定在 v1.4.0 被删除（省 58 B，也更符合直觉：录多久是操作者的事）。

2.7.3 播放：4 个 50 ms 子步插值

播放时把每条 200 ms 的记录再拆成 4 个 50 ms 子步（BTN_PLAY_SUBSTEPS 4）线性插值输出，笔直跟随的观感明显更连续；把它设为 1 就退回“整条一次跳完”。播放与回中都先经过 1500 ms 的平滑过渡（BTN_RAMP_MS），避免从当前姿态猛地跳到轨迹起点。

2.7.4 让位与互斥

· 录制中：摇杆照常可用（录制就是要录它）；串口 O/S/k/K 与 x/y/z 被拒绝；取放序列无法启动。

· 播放/回中中：摇杆让位（buttonControlLocked() 为真）；串口动作命令被拒；只有 H/L/1/2/3 调速有效。

· 取放进行中：四个动作全部被拒（回 BUSY）。

代码位置：button_control.h:1-137、button_control.cpp（782 行）。关键函数：btnRecCollect :238、btnStartRecording :259、btnRecTick :286、btnStopRecording :311（含收尾补写）、btnStartRamp :385、btnRampTick :395、btnPlayLoad :434、btnPlaySub :452、btnPlayTick :462、btnActionCycle :495、btnActionRecord :529、btnActionPlay :543、btnActionHome :577、buttonLoop :690。

2.8 绘图 draw_control

2.8.1 任务表与阶段机

当前分支提供 4 种绘图任务（另有 2 种已删除，见 7.4）：

绘图任务表

| 任务号 | 名称 | 路径来源 | 点数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 直线 | 内置图形表（归一化两点） | 2 |
| 1 | 字母 V | 内置图形表（归一化三点） | 3 |
| 2 | 五点示教折线 | 操作者示教 5 点，逐段直线连接 | 5 |
| 3 | 五点示教曲线 | 操作者示教 5 点，向心 Catmull-Rom 平滑 | 5 |

一次绘制的阶段流转是：待机 → 回待机（关节空间插值）→ 抬笔平移到起点上方 → 落笔 → 沿轨迹绘制 → 抬笔 → 回待机；示教任务在前面插入 示教中 → 停顿（5 点记完） 两段。每个阶段每轮循环推进一步，因此绘制全程可响应串口、可暂停、可取消，也不会阻塞摇杆采样。

2.8.2 抬笔高度与“画不了就降一点”

抬笔高度取“落笔点高度 + 4.0”。但机械臂在靠近工作空间边缘时可能抬不了那么高（反解不可达），于是 liftZFor() 从 +4.0 开始按每次 0.5 向下试探，直到找到一个可达的抬笔高度；如果连纸面高度都不可达，返回纸面高度并让路径校验失败。这使“边缘区域也能画，只是抬笔低一点”，而不是直接拒绝。

2.8.3 纸面标定

画在哪里由三个可标定参数决定，都可用串口现场修改，无需重新编译：

纸面标定参数

| 参数 | 默认 | 允许范围 | 串口命令 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纸面高度（笔尖落在纸上时的 z） | 12.0 | −5.0 ~ 30.0 | p<值>，如 p12.5 |
| 图形半宽 | 6.0 | 2.0 ~ 12.0 | n<值>，如 n6 |
| 图形中心 (x,y) | (20, 0) | 每轴 ¦坐标¦ ≤ 35 | o<x>,<y>，如 o20,0 |

内置图形的顶点用归一化坐标 u,v ∈ [−1,1] 存储（直线是 (−1,0)-(1,0)，字母 V 是 (−1,1)-(0,−1)-(1,1)），画的时候按“中心 + 半宽 × (u,v)”展开。默认区域覆盖 x ∈ [14,26]、y ∈ [−6,6]，最远的点半径约 29.6，远小于两连杆总长 40，属于工作空间内非常安全的一小块。

2.8.4 速度规划与“一次最多走 0.02”

绘制时笔尖线速度上限 3 单位/秒、加速度上限 6 单位/秒²，速度按“梯形曲线”生成：vEnd = sqrt(2 × 加速度 × 剩余距离)（表示“现在开始刹车刚好够”）并夹到上限；vRamp = vCur + 加速度 × dt；取两者较小值。因此起步加速、中段匀速、终点减速停住，不需要预先计算速度表。折线拐角不做特意减速，靠 3 单位/秒的温和速度过弯。

在此基础上还有一层“单次写入位移上限 0.02 单位”（DRAW_STEP_MAX）：无论速度规划算出多大的步，一次写入的位移都不超过 0.02 工作区单位（一条 12 单位长的直线至少分 600 步）。这样每一小步的反解误差都不会被放大，笔尖轨迹更稳。这里有一个被实测否决的更“自然”的写法：把这一轮拆成多个 0.02 的小步循环走。实测在做 LTO 优化时，循环导致 pathAdvance() 无法内联，flash 多花 662 B，默认配置直接涨到 32336 B——超过 Uno 可用的 32256 B，根本编译不进去；而“这一轮最多走 0.02、剩下的下一轮补”只多花 32 B，效果相同（任何一次写入位移都不超过 0.02）。最终采用后者。

2.8.5 示教点动：推的是笔尖，不是关节角

五点示教时，摇杆改为控制笔尖坐标：左手柄左右推 → x，左手柄前后推 → y（前推 y 增大），右手柄前后推 → z（前推往下压）；右手柄左右（原本是夹爪）默认不响应，因为夹爪里夹着笔。这么做的理由很直接：绘制任务的目标是“把笔尖移到纸面上的某个点”，用关节角去推根本对不准（一个关节角变化会同时改变 x、y、z）。

每格的位移按偏转比例缩放：轻微偏转 0.02 单位、满偏 0.25 单位（约 6 单位/秒，比自动绘制快一倍，因为手动操作要的是“别卡”）；步进间隔在最快的 minDelayMs 到最慢的 fullDelayMs 之间插值，且偏转越大间隔越长（早期版本写反了，表现为“推得越狠冲得越快”）；因此示教点动也吃 H/L/1/2/3 档位。注意这三路的步长不是 speed.stepSize——那个量是“关节角每周期转多少度”，曾被误当作位移用，结果笔尖一格跳出半个工作区；现在两者彻底分开。

2.8.6 启动前的四条校验

validatePath() 在开始绘制之前跑完，任一条不合格就拒绝启动（回 REJECTED），Pos 一个字节不改：

1) 点数至少 2；

2) 从待机位到起点正上方这一段（抬笔平移）按 0.25 步长、最多 96 个采样点校验；

3) 垂直落笔那一段同样校验；

4) 轨迹本体：折线逐段采样校验，曲线则每段取 24 个参数采样点逐点校验，并要求相邻采样点的 b/r/c 变化不超过 25°（分支不跳变）；

5) 终点抬笔高度用 liftZFor() 求，再校验一次。

2.8.7 暂停、继续、取消

Q 暂停：停在原地，任务状态全部保留。U 继续：从暂停处接着走。W 取消：先抬笔再回待机。取消这里有一个必须显式处理的细节：取消时如果只清标志而不把阶段改成“抬笔”，状态机仍停在 TRAVEL/PLUNGE/PATH 上，下一轮会把这一笔接着画完——“取消等于没取消”。因此 beginLiftToReturn() 会同时设置阶段为 LIFT、并记录“抬笔完成后去 RETURN”。

2.8.8 卡死保护

stallGuard() 统计“连续多少轮没有产生实际位移”：只要有一次位移超过 1e-6 就清零，连续 500 轮（DRAW_STALL_LIMIT）都没有位移就放弃本次任务，置回待机并把结果码记为 REJECTED。这避免了在某种边界条件下“循环空转、既不走完也不报错”的悬挂状态。

代码位置：draw_control.h:1-274、draw_control.cpp（1388 行）。参数集中在 :66-124；speedLimit :539、applyDtSec :509、applyPointStep :528、stallGuard :556、pathAdvance :715、pathTick :750、validatePath :431、liftZFor :419、curveSpan :308、jogIntervalMs :809、teachJogTick :825、drawLoop :1265。

2.9 串口协议 serial_protocol + protocol_constants

2.9.1 命令表

串口命令全表（大小写区分）

| 命令 | 含义 | 回复 |
| --- | --- | --- |
| O / S | 夹爪张开 / 闭合并走到行程两端 | OK（附当前夹爪角度：OK 90） |
| H / L | 整体速度提升 / 降低一档 | OK |
| 1 / 2 / 3 | 直接切到慢 / 中 / 快档（v0.2.0 起的老命令） | OK |
| k / K | 兼容老命令：夹爪步进张开 / 闭合 5° | OK（附角度） |
| x<值>,y<值>,z<值> | 末端坐标运动（可只写一部分轴，未写轴保持不动） | OK / REJECTED / BUSY |
| A / B / C | 对物体 A/B/C 启动自动取放序列 | OK / BUSY / REJECTED |
| N / R / P / M / 0 | 四个动作的串口孪生：循环取放 / 录制 / 播放 / 回中 | OK / BUSY / OFF / DISCARD / EMPTY |
| F / D / G / E / Q / U / W | 绘图：选任务 / 开始 / 记点 / 撤销 / 暂停 / 继续 / 取消 | OK / BUSY / REJECTED / OFF |
| p<值> / n<值> / o<x>,<y> | 绘图标定：纸面高度 / 半宽 / 中心 | OK / REJECTED |
| ! | 查询当前编译且启用的功能 | P=1 B=1 D=1 形式 |
| !P / !B / !D | 运行时切换取放 / 按键 / 绘图（未编译的功能不能开） | OK / REJECTED |

每条命令都会回一行短回复，这点是 v1.2.0 修的一个真实缺陷：早期版本里很多“已被接受的命令”执行完什么也不打印，终端看起来像卡死，用户无法区分“命令生效了”和“命令没被识别”。现在回复语只有 7 种，含义如下：

回复语

| 回复 | 含义 |
| --- | --- |
| OK | 命令已执行（O/S/k 附带夹爪角度） |
| BUSY | 命令看懂了，但机械臂正忙（取放/录制回放/绘图进行中） |
| REJECTED | 这台固件没编译该模块；或坐标不可达/在地面以下；或绘图路径校验不过 |
| OFF | 固件里有该模块，但被 !P/!B/!D 关掉了 |
| DISCARD | 录制结束但数据不合格（没位移/缓冲满），已丢弃 |
| EMPTY | 播放时还没有录制数据 |
| ERR | 语法错误（坐标写坏，或给单字符命令加了尾巴） |

2.9.2 坐标系转换与“地面以下”判定

用户看到的坐标原点在“过肩关节的地面垂足”，而固件内部坐标原点在肩关节，两者只差一个肩高 WEARM_SHOULDER_HEIGHT（默认 20.0，定义在 serial_protocol.h:50-52，是全工程唯一真值）。于是串口层在解算前执行 z_内部 = z_坐标 − 20.0。默认肩高 20 时：x20,y0,z40 正是开机初始位姿；可达范围 x、y ∈ ±40、z ∈ [0,60]；z 为负（地面以下）直接回 REJECTED。这个约定还有个好处：实机标定时只需量一下肩关节离地多高、改这一个数即可。

2.9.3 运行时的功能开关

编译开关决定“哪些功能在固件里”，运行时开关决定“在固件里的功能此刻是否可用”。固件持有一个运行时功能位图 s_runtimeFeatures，初值由编译期开关算出，在 serialProtocolBegin() 时复位。! 查询输出形如 P=1 B=1 D=1；!P / !B / !D 切换对应功能。门控只作用于串口分发：不影响实体按键，也不影响已经在运行的任务（比如绘图正画着，!D 关掉不会让它停下）。对未编译的功能发切换命令一律回 REJECTED，因此“关掉再打开”不可能凭空获得一个没编进固件的模块。

2.9.4 忙守卫的例外

机械臂忙时（取放/录制回放/绘图进行中），动作类命令一律回 BUSY；但有一类命令必须永远有效：调速命令（H/L/1/2/3）。理由是安全——如果序列跑得太快，操作者需要能立刻踩刹车。另外 ! 查询与绘图/按键命令按各自模块的让位规则处理。

2.9.5 单读者与裸 UART 后端

· 单读者：串口字节只准由 serialProtocolLoop() 读取。历史上同时存在 handleSerialSpeedCmd() 与协议模块两个读者，两个人各吃掉一半数据，行缓冲永远拼不出完整指令——这个函数已被删除，头文件里明确写了“不要再同时调用两者”。

· 行缓冲 40 字节 + 300 ms 静默超时：超时兼容“串口助手没勾发送新行”的场景——一行迟迟收不到结束符时，静默 300 ms 就按“整行已到”处理。

· 裸 UART 后端：默认直接写 UDR0/UCSR0A，接收走 USART RX 中断 + 64 字节环形缓冲（省 852 B flash / 109 B SRAM）；定义 WEARM_SERIAL_ARDUINO=1 可退回官方 HardwareSerial 后端以便排查。

· 回复层刻意不用 Serial.print() 打数字：那会把 Arduino 的数字/浮点格式化层（约 9.5 KB）拖进镜像；回复走 protoPut()（裸写 UDR0），夹爪角度只输出整数。

· 没有独立的 help 命令：命令表只在 serialProtocolBegin() 的启动横幅里打印一次。

代码位置：protocol_constants.h:1-103（命令字符、轴映射、行缓冲与波特率、档位边界）、serial_protocol.h:1-128（命令表说明、回复语义、坐标系、28 个结果码 PROTO_RES_*、三个对外函数）、serial_protocol.cpp（973 行）。

2.10 单文件整合版

除模块化源码外，仓库还提供一个“全工程合并成单个 .ino”的产物，供只能提交单个文件的场合使用（如某些课程作业平台）：single/meArm/meArm.ino，由 docs 同级的生成器 .selfcheck/make_single.ps1 生成，内容 332015 字节。

单文件整合的关键约定

| 事项 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 拼接顺序 | 11 个头文件（配置 → 几何 → 协议常量 → 舵机 → 运动 → 串口 → 取放 → 按键 → 绘图 → 摇杆 → 路径核心）→ 9 个实现文件 → 主 sketch |
| 本地 include | 全部去掉；系统头只保留首次出现；每段前加 // ===== <文件名> ===== 标记 |
| 必须先声明后使用 | 编译脚本不做自动函数原型插入，因此拼接顺序即依赖顺序 |
| 同一编译单元内的重名 | clampDouble 同时存在于几何核心与绘图模块，绘图那一份改名 drawClampDouble；BTN_DEBOUNCE_MS（按键）与摇杆按键消抖宏同名，摇杆那份改名 JOY_BTN_DEBOUNCE_MS |
| 合法的重名 | beginMove 在两处签名不同（一处三坐标、一处阶段+数组），构成合法重载，无需改名 |
| 换行符 | 生成器显式写 LF，保证“工作区文件 = 检出文件 = 入库 blob” |
| 体积差异 | 单文件版比模块化版多 20 B（31676 B vs 31656 B），来自 LTO 内联差异（main +24 B、getAngleEx +8 B、clampServoAngles −20 B），功能完全相同 |

生成器是幂等的：重复运行得到的文件逐字节相同（SHA256 一致），且可以从干净的 HEAD 重新生成（不依赖工作区的未提交改动）。单文件版不参与固件本体编译，只在需要时由脚本生成。

3 专题：示教点记录

本固件里“示教”不是一个功能，而是三条并行的通道：它们解决的需求不同，因此数据表示、存储方式和结束条件都不同。这张表先把三者放在一起对比，后面每小节展开。

3.1 三条示教通道总览

三条通道对比

|  | 通道一：摇杆直接示教 | 通道二：按键录制 | 通道三：绘图五点示教 |
| --- | --- | --- | --- |
| 记的是什么 | 不记录（实时动作） | 关节角增量序列（相对上一条） | 笔尖坐标点（绝对 x/y/z） |
| 触发方式 | 推摇杆即动 | 串口 R / 按键 D3：再触发一次结束 | 串口 D 进入示教，G/E 记点与撤销 |
| 存储 | 无 | 静态 SRAM 768 B（192 条 × 4 B） | RAM 数组：5 点 × 3 双精度 |
| 上限 | — | 38.4 秒（192 × 200 ms） | 5 个点 |
| 结束条件 | 松手即停 | 再次触发 R，且末端总位移 ≥ 10.0 | 记满 5 点；或≥2 点后手动结束；或停顿 700 ms 自动开始 |
| 精度损失 | 无 | 有损：0.5° 量化，极快动作会压扁时间轴 | 无：点为原始坐标值 |
| 校验 | 每步越界即停住 | 结束时不合格整条丢弃（DISCARD） | 启动前整条路径采样校验，不通过拒绝启动 |
| 之后的用途 | 随手摆放、对准 | 一键重放同一段动作 | 生成折线或曲线并自动绘制 |

3.2 通道三：绘图五点示教（最完整的一条）

3.2.1 为什么要改成“点笔尖”

最初版本的示教是“推摇杆改关节角，记下关节角”。问题在实际使用时立刻暴露：绘制任务要的是“把笔尖移到纸面上的目标点”，而一个关节角的变化会同时改变笔尖的 x、y、z——操作者永远对不准。因此示教模式下摇杆改为控制笛卡尔坐标：左手柄左右 → x，左手柄前后 → y（前推 y 增大），右手柄前后 → z（前推往下压，因为“压到纸上”的直觉就是往下），右手柄左右（本来是夹爪）默认不响应，以免把夹着笔的夹爪打开。

3.2.2 数据与流程

五点示教的数据结构

| 变量/数组 | 含义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| s_pts[5][3] | 最多 5 个点，每点 x/y/z | 轨迹的控制点 |
| s_ptCount | 当前点数 | 判断能否结束（≥2）与是否已满（5） |
| s_ptArc[5] | 每个控制点处的累计弧长 | 生成后用于“按弧长推进”与“过点统计” |
| s_ptHit | 位图：哪几个点已被笔尖经过 | 绘制完成后的结果统计（命中几个点） |

完整流程：① 发 D（或按键）启动示教任务，机械臂先在关节空间插值回到待机位（这样每次示教都从同一个姿态开始，点动不会一上来就顶到限位）；② 进入示教阶段，摇杆按上面的笛卡尔映射点动笔尖，每格的位移与间隔见 2.8.5；③ 每按一次 G（或按键 1）记录当前笔尖坐标，点满 5 个自动进入“准备绘制”；④ 每按一次 E（或按键 2）撤销最后一个点；⑤ 记满 5 点后停顿 700 ms（DRAW_TEACH_START_DELAY_MS，留出“我还想再检查一下”的时间）自动开始；也可以用按键 4 / drawTeachFinish() 提前结束（此时至少要有 2 个点）；⑥ 结束时调用 validatePath() 整条校验，不通过就拒绝启动并保持示教结果不变。

为什么是 5 个点：曲线需要至少 4 个控制点才有“中间段”（3 点只能得到两段直线式的圆滑连接），而手动点动一个点需要几十秒；5 点兼顾“画得出来”与“教得完”，同时也是 SRAM 友好（5×3 双精度 = 120 B）。上限而非动态长度的原因很简单：静态数组不需要堆，也不会有“录到一半没内存”的失败路径。

同一次示教同时支持两种画法：任务 2（折线）把 5 个点顺次用直线连起来；任务 3（曲线）把同样的 5 个点当作 Catmull-Rom 控制点做平滑。也就是说操作者只需要教一次点，之后可以在两种画法之间切换（F 命令循环选任务）。

3.3 通道二：按键录制的数据布局

3.3.1 一条记录 4 个字节

录制记录的字节布局

| 字节 | 内容 | 取值范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基座 b 的角度增量 | −128 ~ +127 个单位 |
| 2 | 上臂 r 的角度增量 | 同上 |
| 3 | 下臂 c 的角度增量 | 同上 |
| 4 | 夹爪 f 的角度增量 | 同上 |

单位是 0.5°（BTN_ANGLE_UNIT 2.0，即 1° = 2 个单位），因此单条记录每个关节能表达 ±64° 的变化。存的是增量而不是绝对值：增量域更小（8 位足够），且播放时从当前姿态出发逐步累加，天然与“当前在哪里”无关——不必先回中再播放。四个关节各占一字节、都按有符号处理，所以 192 条正好 768 B，全部是静态 SRAM，不涉及动态分配。

3.3.2 采样与进位：不丢角度的机制

每 200 ms 触发一次采样（btnRecTick()），采样的瞬间计算四个关节相对上一条记录的增量，然后依次执行：

1) 把增量按 0.5° 单位换算成整数（btnToUnits()，带四舍五入）；

2) 与上一次“没能写进去的余量”相加（进位变量），得到本次实际要写的值；

3) 若某关节的值超出 −128~127 域，只写它能表达的部分（夹到边界），剩余部分留在进位变量里，下一次采样时继续带上；

4) 四个关节的四字节记录写入缓冲区并递增写指针。

这套进位机制的效果是“角度不丢、时间轴可能被压扁”：以最快档（2°/5 ms = 400°/s）猛推摇杆时，单条记录装不下 200 ms 内的 80° 变化，多出来的部分被后面的记录依次消化；录制结束时 btnStopRecording() 还会连续补写若干条，把尾巴走完。回放因此看起来比实际操作“快一点”，但终点姿态对得上——这正是当初从 6 位字段（±16°，几乎必然顶格）改成 8 位字段的原因。

3.3.3 合格判据

结束录制时要求末端总位移不小于 10.0（BTN_REC_MIN_TRAVEL），这里的“位移”是整段轨迹三轴包围盒的最大跨度（而不是起终点直线距离），因此“来回大幅摆动但回到原点”也算有效录制。不满足则整条丢弃并回 DISCARD。缓冲写满也是同样的处理（丢弃，并提示）。

3.4 三条通道为什么不合一

把三者统一成“都存坐标点”或“都存关节角”都会付出代价：

· 坐标 vs 角度：录制通道要复现的是“人手推出来的关节动作”，它可能包含关节来回摆动、夹爪开合等与末端坐标无关的运动；用坐标表示会丢掉 angle4 的信息（反解不含 angle4）。反过来，绘图示教的目标是纸面轨迹，用角度表示会让操作者无法对准。

· 连续序列 vs 少量控制点：录制是长时间、等间隔的连续序列，适合有损压缩与固定速率回放；示教是少量、不等间隔的精确控制点，适合原值保存与弧长参数化。

· 实时 vs 离线：摇杆通道必须在每个控制周期都能走一小格（不能等“记录完”），因此它不存储、不校验，只做单步越界判断；另两条通道都可以在开始前做完整校验。

4 专题：轨迹生成

4.1 四条来源，一个出口

固件里所有“机械臂自己沿着一条路走”的行为都归一到同一个出口：moveToPoint()（见 2.3.3）。区别只在于轨迹怎么生成、按什么参数推进。

四条轨迹来源

| 来源 | 几何定义 | 参数化 | 推进方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内置图形（直线/字母 V） | 归一化顶点表 → 纸面坐标 | 折线：累计段长 | 按弧长推进，段内线性插值 |
| 五点示教折线 | 5 个示教点顺次连线 | 折线：累计段长 | 同上 |
| 五点示教曲线 | 5 个控制点的向心 Catmull-Rom | 曲线：弧长表（每段 64 采样） | 按弧长推进，段内反解参数 u |
| 取放（A/B/C） | 物体上方/台面/放置点上方的折线路径 | 阶段序列：每段独立线性插值 | 每段按速度 × 时长推进，走完换下一阶段 |
| 录制回放 | 录制得到的角度增量序列 | 时间：200 ms/条再分 4 个 50 ms 子步 | 按时间推进，子步内线性插值 |

4.2 折线轨迹

折线是“顶点 + 直线连接”，它的参数化就是弧长：polyMeasure() 逐段用两点距离累加得到总长，polyPointAt(s) 根据累计段长定位到某一段并做线性插值（插值参数夹在 [0,1]）。为了让“按弧长推进”和“按剩余量刹车”都能工作，折线只需要“总长”与“当前已走弧长”两个标量，不需要为每个采样点存数组——这也解释了早期版本里被删掉的 s_segLen[]：重算的结果与查表逐位相同，省下的是 RAM。

4.3 曲线轨迹：向心 Catmull-Rom

4.3.1 为什么选它

需求是“经过给定的 5 个点、并且看起来圆滑”。Catmull-Rom 样条的优点正是曲线严格经过控制点（对“示教的点就是纸上的点”这个语义至关重要），而 B 样条会偏离控制点。选向心（centripetal）参数化而不是均匀参数化，是因为均匀参数化在手写示教点间距不均时会出现自交打圈或尖角；向心参数化用点间距离的平方根作为节点间距，能消除这两类伪影。

4.3.2 计算方式

对第 i 段（控制点 P_i 到 P_{i+1}），先算节点间距 dt = |P_{i+1} − P_i| 的平方根（knotDelta()；若距离小于 1e-6 则取 0.001，避免除零）。两个端点的切线分别由相邻点差商给出：

· 起点切线：t1 = (P_1 − P_0) / dt × dt；

· 终点切线：t2 = (P_{n−2} − P_{n−3}) / dt × dt（不外推，因此曲线不会冲出最后一个点）；

· 内部点：t1 = (P_{i+1} − P_{i−1}) / (knotDelta(i−1,i) + dt) × dt，t2 = (P_{i+2} − P_i) / (dt + knotDelta(i+1,i+2)) × dt。

段内位置由三次 Hermite 基函数给出（u ∈ [0,1]）：位置用 h00/h10/h01/h11 四个基函数，切线用 g10/g11 的导数形式 e0/e1；实现上位置与切线共用一个循环（拆开实测多花 84 B flash，把切线抽成独立函数多花 170 B）。这里还利用了一个数值细节：e1 = −e0，对 IEEE 双精度而言“取负”是精确的位操作，因此少做一次乘法（对没有硬件浮点的 AVR 来说，每一次软浮点调用都值得省）。

4.3.3 弧长参数化

曲线按参数 u 推进会出现“参数走得快的地方笔尖跑得慢”的问题，导致笔速不均匀，因此固件对曲线做弧长参数化：curveMeasure() 对每一段取 64 个采样点累加实际距离，得到每段的长度与每个控制点处的累计弧长。运行时按“目标弧长”反推该段内的参数 u（du = 步长 / 段内速度），从而做到“不论曲线弯直，笔尖线速度都等于设定值”。

过点统计：每走过一个控制点的弧长后，测量笔尖与那个点的实际距离，若不超过 0.8（DRAW_POINT_TOL，即“肉眼认为画到了”的容差）就记为命中一次。绘制结束后可以通过 drawLastPointsHit()/drawLastPointsTotal() 读出“5 个点命中几个”，作为一次绘制质量的可核查指标。

4.4 内置图形怎么变成坐标

内置图形存的是归一化顶点（u,v ∈ [−1,1]）：直线是 (−1,0) 到 (1,0)，字母 V 是 (−1,1) → (0,−1) → (1,1)（左上 → 底尖 → 右上，一笔画完的顺序）。画的时候展开成纸面坐标：x = 中心x + u × 半宽、y = 中心y + v × 半宽、z = 纸面高度。这样的好处是“改大小只改一个数（半宽）、改位置只改两个数（中心）”，而且可以从串口现场标定（n/o 命令），不需要重新编译。

4.5 取放路径的形状

取放路径不是“从起点到终点的直线”，而是一条分阶段折线，每个阶段承担一个明确的安全职责：水平移动永远发生在“飞行高度”上，垂直移动永远发生在物体/放置点的正上方。因此物体的位移过程中不会出现“斜着刮过台面”或“撞到旁边的物体”。路径的几何定义见 2.5.2 的位置表；每段的推进方式是“速度 × 本轮时长”，段内线性插值；每段时长被夹在 180 ~ 4000 ms 之间。走完一段进入下一阶段，整条序列不需要预先算出采样点数组（只在启动校验时临时采样）。

4.6 录制回放轨迹的插值

回放是按时间推进的：每条记录代表 200 ms 的目标增量，播放时把它拆成 4 个 50 ms 子步（BTN_PLAY_SUBSTEPS），每个子步走 1/4 的增量。这样 5 Hz 的采样率在观感上变成 20 Hz 的平滑运动；把子步数改成 1 就退回“每 200 ms 跳一次”的原始效果。播放（以及回中）之前先做 1500 ms 的平滑过渡（BTN_RAMP_MS），避免从当前姿态突然跳到轨迹起点造成冲击。

4.7 完整校验链

轨迹的正确性由三道独立的关卡保证，任何一道不通过都不会开始动作：

轨迹校验链

| 环节 | 检查内容 | 不通过时 |
| --- | --- | --- |
| 启动前（取放/绘图） | 整条路径采样：在坐标边界内、可达、反解未被限位吸附、相邻采样不跳分支（≤25°） | 拒绝启动，回 REJECTED，姿态一字节不改 |
| 启动时（取放） | 当前关节角与“当前坐标反解角”的差 ≤ 10° | 拒绝启动（防止落在另一个分支导致第一段猛跳） |
| 运行时（每一步） | MOVE_XYZ_TRACK 模式下任一关节需要的变化超过 速度×时长 就整点丢弃 | 本点不提交、轨迹参数不推进、位移折半重试（最多 4 次） |
| 运行时（绘图） | 连续 500 轮没有产生实际位移 | 放弃本次任务并回待机（防悬挂） |

5 专题：速度控制

5.1 三层结构

速度在本固件里不是“一个数字”，而是三层叠加的结果。粗调由操作者决定（档位），细调由各个动作的规划器决定（每轮走多少），最后还有一道与安全相关的硬上限（关节角速率）。

1) 第一层：档位。三个预置档位（慢/中/快），每个档位同时定义三个量：每格转角、最快间隔、最慢间隔。切换方式：串口 H（升档）/L（降档）/1/2/3（直接指定）。取放序列进行中调档位也会立即生效。

2) 第二层：各动作的速度规划。摇杆按偏转量在最快与最慢间隔之间插值；绘图按梯形速度曲线（加速—匀速—减速）计算笔尖线速度，并保证单次写入位移不超过 0.02 单位；示教点动按偏转量在 0.02 ~ 0.25 单位之间缩放步长；取放按档位查 25/50/90 度每秒。

3) 第三层：关节角速率上限。绘图对关节速率设了 70°/s 的硬上限（DRAW_MAX_DPS）：若某一步反解出的角度变化超过它，就把这一步的位移折半重试（最多 4 次）；仍超限则本轮不走、轨迹参数也不推进。它的作用是“保护机械结构”，因为在工作空间边缘，笔尖走很短的距离也可能要求关节快速转动。

5.2 三个档位的精确参数

档位表（中速为出厂默认）

| 档位 | 每格转角 stepSize | 最快间隔 minDelayMs | 最慢间隔 fullDelayMs | 最快角速度（估算） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 慢速（SPEED_SLOW=0） | 0.5° | 20 ms | 80 ms | ≈ 25°/s |
| 中速（SPEED_NORMAL=1，默认） | 1.0° | 10 ms | 40 ms | ≈ 100°/s |
| 快速（SPEED_FAST=2） | 2.0° | 5 ms | 20 ms | ≈ 400°/s |

三个档位之间是精确的 2 的幂关系：步长 0.5 × 2^档位、间隔 20 >> 档位 与 80 >> 档位。因此实现上不需要三条 setSpeed 赋值语句，而是一行 setSpeed(0.5 * (1 << level), 20 >> level, 80 >> level)——这些数在二进制浮点与整数移位下都是精确的，逐位结果与原写法相同。实测把“逐档 switch”换成这一行后，虽然 adjustSpeed() 自身从 112 B 涨到 246 B，但整机 Program 从 34970 B 降到 34932 B，净省 38 B。

如果通过 setSpeed() 直接写入自定义参数（例如自检脚本或未来的上位机调试），档位名会变成“自定义”（内部记为 −1）；此时 speedStepDown() 会从慢速重新开始，保证按键一定能看到变化。

5.3 摇杆的时间门控

摇杆推杆的偏转幅度 mag（已扣掉死区）决定“多久走一格”：interval = minDelayMs + mag/500 × (fullDelayMs − minDelayMs)。也就是轻微偏转用最快间隔连续快走，满偏用最慢间隔慢慢走。四路各自独立计时，一路顶到限位或走慢速不会拖累其它路。

这套“偏转越大越慢”的约定同时出现在绘图示教点动（jogIntervalMs()）中，两处实现遵循同一原则。之所以反直觉地选择“推得越狠越慢”，是因为手动操作时满偏意味着“要动很多”，这时最容易撞到东西或冲出工作区边缘；把最慢速度留在满偏处，等于把“精确且安全”留给最大幅度的操作。

5.4 绘图的速度规划

绘制时笔尖的线速度上限是 3 单位/秒、加速度上限 6 单位/秒²。每轮按梯形曲线计算本轮速度：vEnd = sqrt(2 × 加速度 × 剩余距离) 表示“从这一轮开始刹车刚好停在终点”，再与“这一轮能加到多快”（vCur + 加速度 × dt）取较小值，最后夹到速度上限。得到的曲线是起步加速、中段匀速、终点平稳停住，且不需要预计算速度表。

在此基础上叠加两个约束：① 单次写入位移不超过 0.02 单位（见 2.8.4，代价最小的实现方式只多花 32 B；而“一轮内循环拆小步”要多花 662 B，会使固件超出 Uno 容量）；② 关节角速率 70°/s 的硬上限，超限时把位移折半重试，最多 4 次。这两条一起保证了“不论轨迹形状如何，每一小步都不会让机械臂猛转”。

过弯策略：折线拐角处不做特意减速，靠 3 单位/秒的温和上限自然过弯；曲线本身连续，不需要额外处理。

5.5 示教点动的速度

示教点动的速度参数

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 步长范围 | 0.02 ~ 0.25 单位/格 | 按偏转比例缩放（满偏 = 0.25） |
| 步进间隔 | 档位的最快 ~ 最慢间隔之间插值 | 与摇杆同一套约定：偏转越大间隔越长 |
| 关节速率上限 | 200°/s（DRAW_JOG_MAX_DPS） | 比自动绘制宽松：手动操作宁快勿卡 |
| 夹爪点动步长 | speed.stepSize × 0.5 度（默认 0.5°） | 示教期默认关闭（DRAW_JOG_TOOL_ENABLE 0） |
| 生效档位 | 慢/中/快均可 | 示教点动也吃 H/L/1/2/3 |

5.6 取放、回中与回放的速度

其它动作的速度

| 动作 | 速度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 取放水平/垂直移动 | 按当前档位：25 / 50 / 90 °/s | 序列中途调档立即生效 |
| 取放夹爪开合 | 60 °/s（固定） | 不随档位变化，避免夹取过猛 |
| 取放各阶段时长 | 夹在 180 ~ 4000 ms | 防“一步跨太远”与“一步走太久” |
| 绘图回待机（HOME） | 50 °/s，容差 0.4° | 关节空间插值，接近目标时判定到位 |
| 录制回放 | 按录制的 200 ms/条推进，播放时拆 4 个 50 ms 子步 | 时间轴固定，不随档位变化 |
| 回中 / 播放前过渡 | 1500 ms 平滑过渡（BTN_RAMP_MS） | 避免从当前姿态突然跳到轨迹起点 |

5.7 速度相关常量速查

速度相关常量

| 常量 | 值 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| speed 默认（中速） | stepSize 1.0°、minDelayMs 10、fullDelayMs 40 | constant_and_positions.cpp:137-141 |
| 档位公式 | 0.5×(1<<level)、20>>level、80>>level | constant_and_positions.cpp:839-844 |
| DRAW_V_MAX / DRAW_ACCEL | 3.0 单位/秒 / 6.0 单位/秒² | draw_control.cpp 参数区 |
| DRAW_MAX_DPS | 70°/s | 同上 |
| DRAW_HOME_DPS / DRAW_HOME_TOL_DEG | 50°/s / 0.4° | 同上 |
| DRAW_JOG_MAX_DPS | 200°/s | 同上 |
| DRAW_STEP_MAX | 0.02 单位 | 同上 |
| PICK_RATE_SLOW/NORMAL/FAST_DPS | 25 / 50 / 90 | pick_place.cpp 参数区 |
| PICK_TOOL_RATE_DPS | 60°/s | 同上 |

6 专题：异常处理

本固件的异常处理遵循一条总原则：宁可不动，不要乱动。任何“说不清能不能做”的请求都会被拒绝，并且拒绝时保证机械臂的当前状态与之前完全一致（Pos 一个字节都不改）。因此系统里没有“半途而废的姿态”，也没有“做了一半的轨迹”。

6.1 分类总览

异常分类与处理方式

| 类别 | 典型场景 | 检测点 | 处理 | 对外表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 几何/运动学 | 点不可达、超出工作空间、反解无解、残差过大 | isReachable()、getAngleEx() 残差 ≤ 0.05、分支跳变 ≤ 25° | 拒绝该点/该步；启动前拒绝整条路径 | 串口 REJECTED；摇杆表现为“到头了” |
| 关节行程 | 某个关节角超出行程 | clampServoAngles() + servoLimit | 吸附到最近限位（CLAMP 模式）；整步被视为“到头” |  |
| 配置错误 | min/max 写反、限位值越界 | rangeClampConfig()、servoSelfCheck() | 就地排序/修正并统计修正条数，不锁死机器 | 启动/自检输出修正条数 |
| 并发冲突 | 取放中收到绘图命令；绘图时按按键 | 各模块的 *Busy() / *Locked() | 后来者被拒或让位 | 串口 BUSY；摇杆无反应（让位） |
| 数据异常 | 录制没位移、缓冲写满、无录制数据 | 结束录制时的位移判据、hasRecording() | 丢弃本次录制 / 回 EMPTY | 串口 DISCARD / EMPTY |
| 协议异常 | 未知命令、语法错、行太长、给单字符命令加尾巴 | protoHandleLine() 解析 | 回 ERR 且不执行任何动作 | 串口 ERR |
| 功能门控 | 命令对应模块未编译，或运行时被关掉 | 编译开关 + 运行时功能位图 | 分别回 REJECTED / OFF | 串口 REJECTED / OFF |
| 悬挂/卡死 | 连续多轮没有实际位移；某阶段迟迟走不完 | stallGuard() 计数、阶段时长上限 | 放弃任务回待机 / 夹限时长 | 任务终止并记录结果码 |
| 时序/中断 | Timer1 帧长错乱；串口两个读者；一轮循环过长 | 绝对计数设计、单读者约束、dtSec 上限 100 ms | 设计级规避（见 6.7） | 无异常输出（问题在设计上被消除） |

6.2 运动学异常

6.2.1 不可达与残差

isReachable() 用两个不等式判定：平面半径 R = sqrt(x² + y² + (z − armheight)²) 必须满足 R ≤ L1 + L2 + 1e-9 且 R ≥ |L1 − L2| − 1e-9。前者是“够不着”，后者是“太近、折不开”。反解出 4 个候选分支后，每个都用正解回代算残差（位置误差的欧氏距离），取最小者；若最小残差仍大于 0.05，整组丢弃、返回失败。这条残差阈值是“不许糊弄”的体现：反解算出的角度必须真的能把这个点走出来。

6.2.2 分支跳变与吸附

· 分支跳变：相邻两个采样点单独看都合法，但解出的关节角相差很大（在不同肘上/肘下/反折分支之间切换），机械臂会突然翻一下。检测方式是采样时比较相邻点的 b/r/c，超过 25°（DRAW_BRANCH_JUMP_DEG / PICK_BRANCH_JUMP_DEG）即判路径不合格。

· 限位吸附：getAngleEx() 会回传 clamped 标志，表示“这个点虽然解出来了，但某个关节被硬限位吸附过”。对要求精确到达的调用方（绘图、取放），被吸附一律按失败处理——因为“到达”是假的。

· 启动姿态校验（取放专有）：启动时手里的关节角与“当前坐标反解出的角”相差不得超过 10°，否则说明姿态落在另一个分支上，第一段会猛跳，宁可拒绝启动。

6.2.3 角度规范化的边界情形

normRevAngle() 负责把角度规整到 [0°, 360°)，并把“360° 减去一个极小量”按 0 处理。没有它，反解在奇异点附近会产出 359.9999°，被限位误判为越界，从而拒绝一个本来完全合法的姿态。类似地，ANGLE_EPS = 1e-6 让 −1e-15 与 −0.0 按 0 处理，RANGE_EPS = 1e-9 让“恰好落在边界上”的点被视为可达。这些容差都是为了不让浮点误差变成“机械臂拒绝工作”。

6.3 边界与配置异常

6.3.1 配置写反就地修正

rangeClampConfig() 对末端坐标边界的每一轴做排序（若 min > max 就交换），返回被修正的轴数；servoSelfCheck() 检查四个关节的 min ≤ max 且都落在 0~180 内，把不合法项夹回合法范围并返回修正条数。之所以选择“修正而不是报错停机”，是因为这两个值最可能被人手工改动：修正后机械臂仍可用，且修正条数会出现在输出里，便于发现。

6.3.2 工作空间余量为 0 的含义

limit 与“关节行程算出的真实可达包络”完全一致（余量 0）。这意味着：软件坐标护栏不会成为限制项——关节行程才是唯一的边界。反过来说，只要一个点的坐标在 limit 内，就一定存在一组行程内的关节角能达到它（在分支可达的前提下）。这也解释了为什么 servoLimit 的注释里反复强调“这是机械行程的理论上限，不代表不会撞”：四个关节各自到达 180° 的组合里，确实存在下臂向后退回、可能与底座干涉的姿态。因此 servoLimit 的注释明确要求“上机请先用慢速档、空载、单步试”。

6.3.3 地面以下

串口坐标命令在解算前把 z 减去肩高（默认 20），然后 z_内部 < 可达下限 的点直接回 REJECTED。也就是说“地面以下”在几何层面就被拒绝了，不会出现“机械臂试图把夹爪插进桌子”的动作。

6.4 忙冲突与让位矩阵

同一时刻只允许一个“源”驱动机械臂。这张矩阵是评审最容易核对的部分——每一格都可以单独测：

谁在动时，谁能动（√ 可用 / × 被拒 / 让位 = 不响应但不报错）

| 正在进行的动作 → | 摇杆 | 串口动作命令 | 串口 N/R/P/M | 取放启动 | 绘图启动 | 调速命令 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空闲 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 取放序列中 | 让位 | × BUSY | × BUSY | × BUSY | × BUSY | √ |
| 录制中 | √（正在录的就是它） | × BUSY | √（R 收尾 / P 先收尾再播） | × BUSY | × BUSY | √ |
| 回放 / 回中中 | 让位 | × BUSY | × BUSY（播放中按 P 会先停下） | × BUSY | × BUSY | √ |
| 绘图（含示教）中 | 示教时由绘图模块自己读（笛卡尔点动）；绘制/暂停时让位 | × BUSY | × BUSY | × BUSY | × BUSY（但 Q/U/W 有效） | √ |
| 暂停中 | 让位 | × BUSY | × BUSY | × BUSY | √（U 继续 / W 取消） | √ |

唯一的无条件例外是调速命令（H/L/1/2/3）：任何状态下都有效。这是安全设计——序列跑得太快时，操作者必须能立刻降速。

6.5 协议与数据异常

协议层异常的判定与回复

| 情形 | 判定 | 回复 |
| --- | --- | --- |
| 未知命令（不在命令表里） | 命令分发查找失败 | ERR |
| 坐标语法错（如 x,、x10y20） | 坐标解析失败 | ERR |
| 单字符命令带了尾巴（如 O1） | 长度检查 | ERR |
| 行太长（超过 40 字节） | 行缓冲满 | 丢弃该行（防止缓冲区越界） |
| 模块未编译 | 编译期开关为 0 | REJECTED |
| 模块被运行时关掉（!P/!B/!D） | 运行时功能位图 | OFF |
| 播放时没有录制数据 | buttonHasRecording() 为假 | EMPTY |
| 录制结束但不合格 | 位移 < 10.0 或缓冲写满 | DISCARD |
| 动作命令遇到忙碌 | 各模块 *Busy() | BUSY |
| 坐标点不可达 / 地面以下 | 反解失败 | REJECTED |
| 绘图路径校验失败 | validatePath() 返回假 | REJECTED |

6.6 超时与卡死保护

超时/计数类保护

| 机制 | 阈值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 串口行静默超时 | 300 ms | 兼容未发送换行的串口助手：静默即视为整行到齐 |
| 单次推进可用时长 | 最多 50 ms（DRAW_TICK_MAX_MS） | 防止串口打印卡顿后，一轮突然跨出很大一步 |
| 路径跟随的位移时长 | 夹在 5 ~ 100 ms（applyDtSec()） | 示教点动是事件驱动的（10~40 ms 一次），按循环周期算会被整条拒绝；上限防长时间暂停后的第一轮大跳 |
| 折半重试次数 | 最多 4 次 | 关节速率超限时逐步缩小步长；仍失败则本轮不动 |
| 绘图悬挂计数 | 连续 500 轮无位移（DRAW_STALL_LIMIT） | 放弃任务并回待机，避免“既不完成也不报错” |
| 取放单阶段时长 | 夹在 180 ~ 4000 ms | 防止某段无限制地慢慢走 |
| 示教自动开始延时 | 700 ms | 5 点记满后留一点检查时间 |
| 播放/回中过渡 | 1500 ms | 从当前姿态平滑进入轨迹起点 |

6.7 时序与中断相关的“设计级规避”

有一类异常不是“检测到再处理”，而是在设计上让它不可能发生。三处值得单独说明：

1) Timer1 帧长错乱：帧尾比较值在“4 路都发完”的那次中断里算好绝对计数；若等到帧尾中断里现算，TCNT1 已越过 40000，uint16 下溢会把下一帧推到 52.8 ms 之后（19 Hz 且抖动）。见 2.2.3。

2) 串口两个读者：一行命令被两个函数各读一半，行缓冲永远拼不出完整指令——历史上真实发生过（handleSerialSpeedCmd() 与协议模块并存）。现在头文件里明确写了“本模块是唯一读者”，旧函数已删除。

3) 长循环导致的步长失控：dtSec 取“距上一次真正写入点位的真实时长”并夹在 5~100 ms。若直接用循环周期，遇到串口打印卡顿、或示教点动这种事件驱动路径，就会算出过大的步长或过小的步长。

另外，millis() 是 32 位无符号数，比较时间差时一律用无符号减法（now − last），因此计数器回绕不会产生“负的时间”。所有时间门控都遵循这个写法。

6.8 为什么不用异常机制

AVR 平台没有 C++ 异常支持，强行引入会带来可观的代码体积与栈开销（当前只剩 600 B flash 余量）。更重要的是，本固件的异常都是可预期的几何/状态问题，而不是程序错误：它们的正确处理方式是“拒绝并保持状态不变”，这用返回值表达更直接，也更容易被自检探针逐条覆盖。

因此所有对外接口都遵循同一约定：返回值表达结果，失败时状态不变。这条约定使得“错误路径”可以被穷举测试（探针直接构造不可达点、超行程角、无录制数据的播放请求等），而不是靠人工上机碰运气。

7 未完成功能与原因分析

本章如实列出当前版本“没有做到”的部分，并分析原因是容量约束、硬件条件还是设计取舍，以及若要补上需要什么。这些内容同样出现在发布说明的“已知限制”一节。

7.1 真机标定值与上机验证缺失

未实测的参数

| 参数 | 当前值 | 为什么是默认值 | 补上需要什么 |
| --- | --- | --- | --- |
| 取放台面高度 PICK_GRASP_Z | 12.0 | 理论值由几何算得，未与真实台面高度对齐 | 量出夹爪闭合时中心离地高度，改一个常量 |
| 绘图纸面高度 DRAW_PEN_Z | 12.0 | 同上；已提供 p 命令现场设定，无需重编译 | 放一张纸，用 p 命令试到笔尖刚好落纸 |
| 图形半宽 / 中心 (DRAW_HALF/DRAW_CENTER_*) | 6.0 / (20,0) | 按默认纸张尺寸估计 | n / o 命令现场设定 |
| 摇杆方向与中位 | 按实机接线，中位自标定 | 方向已按上机观感调过一次（上臂/下臂），其余未复核 | 接通后逐路推杆确认，必要时改反向开关 |

根本原因：全部结论都来自主机侧的编译、静态分析与 PC 探针（模拟 Arduino API 的自检环境），没有在真实 Uno + 舵机 + 摇杆上跑过。这也是为什么 servoLimit 的注释里反复强调“上机请先慢速、空载、单步试”。影响：几何算法与状态机逻辑有自检覆盖，但“机械装配方向、舵机行程实测值、摇杆手感”三类问题只能在实机上暴露。若要补齐：接上硬件后按附录 B 的检查清单逐项核对，本固件已把最可能需要改的量都做成了常量或运行期命令。

7.2 物理按键默认关闭

WEARM_BUTTON_PINS 默认为 0，即完全不读 D2~D5（连 pinMode 都不做）。这不是“没实现”，而是实测后的主动关闭：曾经把 KY-023 摇杆模块的 SW 脚接到 D2，结果“把右摇杆推到最前”时机械结构会压到那枚轻触开关，产生一次假的按键事件——正在手动推杆的操作会被“循环取放”抢走（摇杆随即被锁定），非常危险。

影响：四个动作（循环取放/录制/播放/回中）仍然全部可用，只是必须从串口发 N/R/P/M/0。若要恢复：把按键接到不会与机械行程干涉的位置，并把开关改为 1；注意 D13 已被 LED 占用、D6~D9 已被舵机占用，可用引脚有限，必要时需要重新分配。

7.3 flash 只剩 600 B

默认配置（三功能全开）占 31656 B，可用 32256 B，余量 600 B。这是当前版本最硬的约束，直接决定了 7.4 与若干细节实现方式（例如 2.8.4 里“一轮只走一步”而非循环拆步，正是因为它省 630 B）。

若要腾空间，按“收益/风险”排序的候选：① 关掉绘图内置的曲线（Catmull-Rom 与弧长测量约占 2 KB）；② 关掉某个功能模块（编译开关，收益 3.2~12.5 KB，代价是功能缺失）；③ 继续逐函数压缩（历史上 v1.1.0 用这种方式省下约 1 KB，但边际收益递减）；④ 换用 flash 更大的板子（Mega/ESP32），这是唯一无功能损失的方案。

7.4 绘图任务从 7 个减到 4 个

内置图形原有 7 个（直线、字母 V、字母 N、三角形、字母 Z，加两种示教任务），现只保留直线与字母 V。删掉三个图形的原因：它们都要各自占用一张 PROGMEM 顶点表，而当前版本同时把整体速度放慢（3 单位/秒）、采样步长减半（0.5 → 0.25）、新增单步位移上限——四项合计只在默认配置下净省 64 B。也就是说“删图形”省下的空间刚好被“画得更稳”吃掉，功能换的是质量。

若要加回：每个简单折线图形约 100~200 B 顶点表 + 少量代码；在当前余量下需要先省出空间。

7.5 没有速度环与位置反馈

四个舵机是开环控制的：固件按“时间 × 设定速度”估算当前姿态，没有任何编码器或电位器反馈（Pos.ser 是命令值，不是测量值）。根本原因：MeArm 套件用的是普通舵机（无反馈脚）。影响：① 负载较大时实际速度低于设定值，笔尖轨迹会有跟随误差；② 无法检测堵转；③“回中”依赖舵机重复定位精度。若要补齐：换用带反馈的舵机并把反馈接进 ADC，或者引入电流检测判断堵转；这属于硬件层面的改造。

7.6 其它未实现的扩展

未实现的扩展与原因

| 扩展 | 现状 | 原因/若要做的路径 |
| --- | --- | --- |
| 串口位置遥测（读回当前 x/y/z） | 没有遥测命令；只有 ! 查询功能开关 | 省 flash 与协议面；加一条 T 命令约几十字节，容易补 |
| 多物体取放队列 | 一次只启动一个 A/B/C | 状态机本就非阻塞，扩展为队列会引入“排队失败”的处理路径；当前用连续发命令即可近似 |
| 断电续绘 / 断点续放 | 不支持 | 需要非易失存储与“上次执行到哪”的持久化；Uno 的 EEPROM 只有 1 KB 且擦写寿命有限 |
| SD 卡 / 上位机 GUI | 无；绘图任务只能在固件内选 | 超出 Uno 的引脚与内存预算；更合理的做法是上位机把轨迹算好，用串口坐标命令下发（现有协议已支持） |
| 坐标系旋转 / 末端姿态控制 | 坐标系固定为基座朝 +x 的右手系 | 4 自由度里 angle4 不参与反解，独立姿态控制需要额外自由度 |
| 曲线类型可选（B 样条、贝塞尔） | 只有向心 Catmull-Rom | 每种都占 flash；现有类型已满足“经过示教点且圆滑”的需求 |
| 单文件版与模块化版体积完全一致 | 单文件版多 20 B | LTO 对“同一编译单元”与“多个编译单元”的内联决策不同（main +24 B、getAngleEx +8 B、clampServoAngles −20 B）；功能一致，20 B 无实际影响 |

8 评审速查

8.1 一分钟了解全貌

· 状态只有一个：Pos.ser（四个关节角）；末端坐标是算出来的。

· 两个入口：moveJointStep()（走角度，摇杆用）与 moveToPoint()（走坐标，绘图/取放/串口用）。

· 三层速度：档位（0.5/1/2 度每格）→ 各动作规划（摇杆插值、绘图梯形）→ 关节速率硬上限（70°/s）。

· 四道安全网：两级边界（关节行程 + 坐标范围）→ 启动前整条路径采样校验 → 每步整点拒绝/整步回退 → 连续 500 轮无位移就放弃任务。

· 五条外部通道：两根摇杆（4 路）、串口命令、运行时功能开关（!P/!B/!D）、绘图标定（p/n/o）、录制回放（R/P）。

8.2 关键常量表

评审最可能抽查的常量

| 常量 | 值 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| L1 / L2 / armheight | 20.0 / 20.0 / 0.0 | constant_and_positions.cpp:37 |
| POS_HOME | (20, 0, 20) | constant_and_positions.cpp:29 |
| limit | x,y ∈ [−40,40]；z ∈ [−20,40] | constant_and_positions.cpp:130-134 |
| servoLimit | b/r/c ∈ [0,180]；f ∈ [60,150] | constant_and_positions.cpp:147-159 |
| servoLimitMode | SERVO_LIMIT_CLAMP（吸附不报错） | constant_and_positions.cpp:162 |
| 速度默认 / 档位 | 中速 1.0°/10ms/40ms；慢 0.5°/20/80；快 2.0°/5/20 | constant_and_positions.cpp:137-141、:839-844 |
| WEARM_SHOULDER_HEIGHT | 20.0（串口地面坐标系与内部坐标系的唯一差值） | serial_protocol.h:50-52 |
| PROTO_BAUD / 行缓冲 / 超时 | 115200 / 40 字节 / 300 ms | protocol_constants.h:85-89 |
| 录制 | 192 条 × 4 B = 768 B；每 200 ms 一条；上限 38.4 s；单位 0.5° | weArm_config.h、button_control.cpp:87-93 |
| 取放 | 台面 12.0、飞行高度 6.0、停顿 400 ms、档位速度 25/50/90°/s | pick_place.cpp 参数区 |
| 绘图 | 笔速 3.0、加速度 6.0、关节上限 70°/s、单步 0.02、纸面 12.0、半宽 6.0 | draw_control.cpp:66-124 |
| DRAW_TEACH_MAX_POINTS | 5 | draw_control.h |

8.3 源码索引（抽查用）

想核对什么 → 看哪个文件的哪一部分

| 想核对 | 文件与位置 |
| --- | --- |
| 姿态状态、边界、正/逆解 | constant_and_positions.h:1-244；constant_and_positions.cpp:349-543 |
| 摇杆步进与坐标运动两条入口 | move.cpp（moveJointStep 与 moveToPoint） |
| 路径校验的四个核心函数 | path_core.h:1-105 |
| 舵机时序与脉宽映射 | servo_drive.h:1-75（说明）+ servo_drive.cpp（纯状态机） |
| 取放阶段与位置表 | pick_place.cpp:1-150（阶段名、参数、位置表） |
| 摇杆映射、标定、让位 | joystick_control.h:1-133；joystick_control.cpp:181-435 |
| 录制/回放/回中 | button_control.cpp:215-611 |
| 绘图状态机、曲线、示教点动、速度规划 | draw_control.cpp:66-124（参数）、:308-353（曲线）、:431-499（校验）、:509-560（速度）、:715-883（推进与点动） |
| 串口命令表与回复语义 | serial_protocol.h:1-128；protocol_constants.h:1-103 |
| 编译开关与容量取舍 | weArm_config.h:1-226 |
| 主循环与舵机镜像 | meArm.ino（setup/loop/writeServo） |
| 单文件生成器 | .selfcheck/make_single.ps1；产物 single/meArm/meArm.ino |

8.4 验证方法与可复现证据

本固件配套一整套 PC 端自检：它用 mock 的 Arduino API 把固件源码直接编译到主机上运行，因此几何算法与状态机可以在没有硬件的情况下被逐条断言。

自检与验证入口

| 脚本 | 做什么 | 当前结果 |
| --- | --- | --- |
| .selfcheck/run_all.ps1 | 编译 9 个固件编译单元 + 运行 11 个探针 | 9 个 TU 零警告；11 个探针 ALL PASS |
| .selfcheck/avr_build.ps1 | 用真实 avr-gcc 编译并报告 flash/SRAM 占用 | 默认配置 31656 B (96.6%) / 1415 B (69.1%) |
| .selfcheck/avr_build.ps1 -ExtraDefs @(...) | 编译其它功能组合 | 四种组合数据见 1.4 节 |
| .selfcheck/out/kin_verify.py | 20 万组随机关节角做“正解→反解→正解”往返 | 0 组失败，最大位置误差 2.266e-10 |
| .selfcheck/make_single.ps1 | 从模块化源码生成单文件 .ino（幂等） | 332015 B，与入库产物逐字节一致 |
| avr_build.ps1 -SketchDir single/meArm | 编译单文件版 | 31676 B / 1415 B（模块化版 31656 B） |

11 个探针的分工：probe_axes（轴映射与行程）、probe_button（录制/回放/回中，含 38.4 s 上限的边界用例）、probe_draw（绘图状态机、曲线、示教、校验）、probe_joystick（摇杆映射、死区、标定）、probe_move（两种运动入口与三种模式）、probe_pick_place（取放阶段、位置表约束）、probe_pins_off（按键关闭配置下的行为）、probe_protocol（13 段串口协议回归，含运行时开关与忙守卫）、probe_rt（运行时功能位图）、probe_servo_drive（脉冲时序纯状态机）、wearm_ino_test（主 sketch 的初始化与调度顺序）。

几个具体证据点：① 录制上限：probe_button 的边界用例显示 38.2 s 时命中 190/192 条记录，38.8 s 时判定超限并被丢弃；② 取放位置表：探针断言“放置点离其它物体初始点”的最小距离为 7.2111（见 2.5.2）；③ 单文件版：生成器重跑两次的 SHA256 完全一致，且与仓库中入库的文件一致（幂等性可见证）。

附录 A 术语表

术语

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 关节角 / 角度模式 | 直接控制四个舵机角度（b/r/c/f），是固件的主控制方式 |
| 末端坐标 / 坐标模式 | 控制夹爪中心在空间中的位置 (x,y,z)，由反解换算成角度 |
| 内部坐标系 | 原点在肩关节；Pos.rec 用的就是它 |
| 用户坐标系 / 地面坐标系 | 原点在“过肩关节的地面垂足”；串口命令用它，比内部坐标高一个肩高（默认 20） |
| 两级边界 | servoLimit（关节行程，最终防线）与 limit（末端坐标范围，粗护栏） |
| 反折分支 | 两连杆问题的第二种解（平面坐标取负），没有它则基座转过 90° 后大片区域无解 |
| 残差 | 反解出的角度用正解回代后与目标点的距离；超过 0.05 即判失败 |
| 分支跳变 | 相邻采样点解出不同分支，关节角突变；超过 25° 即判路径不合格 |
| 吸附（clamped） | 反解结果被关节限位夹住，意味着这一点其实到不了 |
| 梯形速度 | 加速—匀速—减速的速度曲线；由“刹车距离”公式自然得到，无需预计算速度表 |
| 向心 Catmull-Rom | 以点间距离的平方根为节点间距的样条；经过控制点且不生尖角/打圈 |
| 弧长参数化 | 按“走过的实际距离”而不是参数 u 推进曲线，使笔速均匀 |
| 示教点动 | 示教时用摇杆直接推动笔尖坐标（而不是关节角） |
| 让位 | 某个模块正在工作时，另一个模块不响应（但不报错） |
| 脱离（挂起）/ 悬挂 | 任务既没完成也没报错地空转；由 stallGuard() 检测并终止 |
| LTO | 链接期优化；本工程开启，因此“局部更小”的改动可能让全程序变大（见 2.3.3） |

附录 B 复现步骤（评审可直接执行）

以下命令在仓库根目录执行（Windows PowerShell）。① 全量自检：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .selfcheck\run_all.ps1  →  9 个编译单元零警告 + 11 个探针全部 PASS

② 真实 AVR 编译与容量：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .selfcheck\avr_build.ps1  →  Program 31656 B / Data 1415 B

③ 其它功能组合（示例：关掉按键模块）：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .selfcheck\avr_build.ps1 -ExtraDefs @('-DWEARM_ENABLE_BUTTONS=0')

④ 运动学往返验证（需要 Python + 无第三方依赖）：

python .selfcheck\out\kin_verify.py  →  20 万组 0 失败（报告写入同目录文本文件）

⑤ 单文件版生成与编译：

powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File .selfcheck\make_single.ps1，随后 avr_build.ps1 -SketchDir single\meArm

上机前建议的检查清单（按顺序，全部在慢速档、空载、机械臂抬离台面的条件下进行）：

1) 摇杆中位：上电后不动摇杆，确认机械臂不漂移；若漂移，检查接线与 JOY_DEADZONE。

2) 方向：逐路轻推，确认基座/上臂/下臂/夹爪的方向与 2.6.1 的表一致；不一致则改对应的反向开关。

3) 行程：用摇杆把每个关节慢慢推到头，确认在机械限位之前就停住（servoLimit 已按理论值设定，可能需要按实机微调）。

4) 夹爪：确认 O（张开）与 S（闭合）到达的角度不会顶死舵机。

5) 纸面标定：用 p 命令逐步找到“笔尖刚好落纸”的高度；n/o 设定图形大小与位置。

6) 取放：把物体放在表中位置，发 A，全程盯住，必要时立即 L 降档。

7) 录制回放：发 R 手动做一段动作，再发 R 结束，发 P 回放，确认终点姿态对得上。

最后一句：本文档描述的是 v1.6.3（tag 7a1d818）的行为；单文件整合产物、运动学推导文档（docs/kinematics_derivation.docx）与本说明同属一个交付批次。